Zał. P2

Nazwa zakładu:	Kurnik Sewerynów

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń odorów w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 266,2 | 520 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,532 | 560 | 800 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 3 ou/m3, % | 4,24 | 560 | 840 | 6 | 1 | SSW |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 520 Y = 720 m  i wynosi 266,2 ou/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 840 m , wynosi 4,24 %  i nie przekracza dopuszczalnej  10 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 800 m , wynosi 0,532 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2,7 ou/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 7,6 | 637 | 265 | 1 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,020 | 637 | 265 | 1 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3 ou/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 637 Y = 265 m  i wynosi 7,6 ou/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 637 Y = 265 m , wynosi 0,020 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 2,7 ou/m3.