PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA

GMINY WIDAWA

na lata 2004-2015

Bełchatów

Kwiecień 2004 r.

Wykonywany na zlecenie:

Urząd Gminy Widawa

ul Rynek Kościuszki 10

98 – 170 Widawa

| Wykonawca: EKO-REGION Sp. z. o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów | Główni autorzy opracowania: mgr Andrzej Kaczmarek mgr inż. Jan Olech mgr inż. Joanna Agnieszka Matak |
| --- | --- |

Spis treści:

1. Wstęp                                                                                                                                               7

1.1. Podstawa prawna opracowania                                                                                                     7

1.2. Podstawy merytoryczne wykonania PGO                                                                                    7

1.3. Zawartość opracowania                                                                                                                8

2. Charakterystyka Gminy Widawa                                                                                                     9

2.1. Położenie, obszar, funkcje gminy                                                                                                 9

2.2. Sytuacja społeczna ludności                                                                                                         9

2.3. Struktura utrzymania i zatrudnienia                                                                                             9

3. Analiza stanu gospodarki odpadami 								10

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów 						10

### 3.1.1. Odpady komunalne 									10

3.1.1.1. Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych 				12

3.1.1.2. Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym 			13

3.1.1.3. Odpady wielkogabarytowe, zielone z czyszczenia ulic i placów oraz

niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 					14

3.1.1.4. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 				15

3.1.1.5. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych 					16

3.1.2. Odpady przemysłowe 									17

3.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 							19

3.1.4. Osady ściekowe 										20

3.1.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

i infrastruktury drogowej 									21

3.1.6. Odpady azbestowe 									23

3.1.7. Wraki samochodowe, opony 								24

3.1.8. Odpady niebezpieczne 									24

3.2. Procesy odzysku odpadów 									26

3.2.1. Odpady komunalne 									27

3.2.1.1. Odpady zmieszane 									27

3.2.1.2. Odpady zbierane selektywnie – odpady opakowaniowe 					28

3.2.1.3. Odpady ulegające biodegradacji 							29

3.2.1.4. Odpady inne 										29

3.2.1.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 				29

3.2.2. Odpady przemysłowe 									32

3.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 							33

3.2.4. Osady ściekowe 										33

3.2.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

i infrastruktury drogowej 									34

3.2.6. Wraki samochodowe, opony 								34

3.2.7. Odpady niebezpieczne 									35

3.3. Procesy unieszkodliwiania odpadów 							36

### 3.3.1. Odpady komunalne 									36

3.3.1.1. Obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 			37

3.3.1.1.1. Składowisko odpadów komunalnych w Chrustach 					37

3.3.1.1.2 Inne składowiska odpadów komunalnych 						38

3.3.1.1.3 Wykaz instalacji do utylizacji surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych 		38

3.3.2. Odpady przemysłowe 									39

3.3.3. Odpady medyczne i weterynaryjne							40

3.3.4. Osady ściekowe 										40

3.3.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

i infrastruktury drogowej 									41

3.3.6. Wraki samochodowe, opony 								41

3.3.7 Odpady niebezpieczne 									41

3.4. Prawo Gminy Widawa w zakresie gospodarki odpadami 					42

3.5. Zadania i podział kompetencji w zakresie gospodarki odpadami

na terenie Gminy Widawa 									42

3.7. Zarządzanie usługami związanymi ze zbieraniem, odzyskiem

i unieszkodliwianiem odpadów 								43

3.8. Podsumowanie istniejącego stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Widawa 		43

4. Założenie wyjściowe i prognozowane zmiany 						44

4.1. Zmiany demograficzne 									44

4.2. Rozwój wybranych czynników gospodarczych 						44

4.3. Prognoza zmian wskaźników ilościowo - jakościowych odpadów 				45

4.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów 							46

4.4.1. Odpady komunalne 									47

4.4.2. Odpady przemysłowe 									48

4.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 							48

4.4.4. Osady ściekowe 										48

4.4.5. Odpady z sektora budowlanego 								48

4.4.6. Odpady azbestowe 									49

4.4.7. Wraki samochodowe, opony 								49

4.4.8. Odpady niebezpieczne 									50

4.4.9. Wyznaczenie ilości wyselekcjonowanych surowców wtórnych 				50

4.5. Zmiany przepisów prawnych 								51

5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 			53

5.1. Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie wytwarzania odpadów i ich niekorzystnego

oddziaływania na środowisko 								53

5.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki,

transportu, odzysku i unieszkodliwiania 							54

5.3. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych

na składowiska odpadów 									57

5.4. Plan zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów,

nie spełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa

z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych 		58

5.5. Plan unieszkodliwiania PCB oraz dekontaminacji i unieszkodliwienia urządzeń

zawierających PCB 									58

5.6. Przewidywany harmonogram realizacji działań w zakresie poprawy systemu

gospodarki odpadami w gminy Widawa 							58

5.7. Instytucje odpowiedzialne za realizację poprawy systemu gospodarki odpadami 		59

6. Planowany system gospodarki odpadami komunalnymi 					60

6.1. Długoterminowy program strategiczny (12 lat) 2004- 2015 					65

6.1.1. Zmiana struktury organizacyjnej 								66

6.1.2. System zbierania odpadów 								67

6.1.2.1. Gromadzenie odpadów 									67

6.1.2.2. Nowe obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów 					68

6.2. Krótkoterminowy program działań (4 lata) 2004- 2007 					69

6.2.1. Zapobiegnie powstawaniu i ograniczenie wytwarzania odpadów 				69

### 6.2.2. Program działań edukacyjnych 								69

### 6.2.3. Gromadzenie odpadów 									69

#### 6.2.3.1. System gromadzenia odpadów 								69

#### 6.2.3.2. Nowe obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów 					69

#### 6.3. Harmonogram działań krótkoterminowych i długoterminowych projektowanego

#### systemu gospodarki odpadami dla Gminy Widawa 						70

# 7. Harmonogram i szacunkowe koszty wdrożenia projektowanego systemu

# gospodarki odpadami oraz możliwości pozyskania środków finansowych

# na realizacje przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Widawa 71

7.1. Przewidywane zadania do realizacji w planowanym systemie gospodarki odpadami

na terenie Gminy Widawa na lata 2004-2015 (Harmonogram) 				71

7.2. Szacunkowe koszty wdrożenia Planu gospodarki Odpadami Gminy Widawa

w latach 2004-2015 									74

7.3. Możliwości pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć

przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Widawa 				75

8. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu 						81

8.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji

i samorządów w zakresie gospodarki odpadami 						81

### 8.1.1. Zadania gminy 										81

8.1.2. Zadania powiatów 									82

### 8.1.3. Samorząd województwa 									83

### 8.2. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami 					83

8.3. Aktualizacja i modyfikacja planów 								83

8.4. Raportowanie wdrażania planów 								84

8.5. Wskaźniki monitorowania efektywności planu 						84

9. Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko 						86

10. Bibliografia 										89

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym                                                                               90

Spis tabel:

Tabela 1. Powierzchnia i liczba mieszkańców Gminy Widawa					11

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Widawa oraz ilość gospodarstw domowych

stosowana w obliczeniach									12

Tabela 3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach

domowych na terenie Gminy Widawa 								12

Tabela 4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

na terenie Gminy Widawa 									12

Tabela 5. Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw

domowych 											13

Tabela 6. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury

na terenach wiejskich 										13

Tabela 7. Narzut odpadów komunalnych z działalności gospodarczej w stosunku do

odpadów od osób prywatnych									13

Tabela 8. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury 		14

Tabela 9. Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych z działalności gospodarczej	14

Tabela 10. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zielonych

z czyszczenia ulic i placów oraz niebezpieczne na terenach wiejskich				15

Tabela 11. Ilość odpadów wielkogabarytowych, zielonych z czyszczenia ulic i placów

oraz niebezpiecznych z terenu Gminy Widawa							15

Tabela 12. Zbiorcze zestawienie strumienia odpadów komunalnych terenu Gminy Widawa	15

Tabela 13. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu

odpadów komunalnych z Gminy Widawa							16

Tabela 14. Wartości graniczne wskaźników właściwości technologicznych odpadów

komunalnych											16

Tabela 15. Ilość odpadów przemysłowych w Gminie Widawa					17

Tabela 16. Ilość odpadów medycznych w Gminie Widawa					20

Tabela 17. Ilość osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gminie Widawa			21

Tabela 18.Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w odpadach komunalnych 		22

Tabela 19. Ilość odpadów budowlanych powstających w Gminie Widawa w sektorze

Komunalnym											22

Tabela 20. Struktura odpadów z sektora budowlanego						22

Tabela 21. Oszacowanie objętości odpadów azbestowych wymagających składowania

na terenie Gminy Widawa.									23

Tabela 22. Podmioty gospodarcze posiadające zatwierdzony program gospodarki

odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest						23

Tabela 23. Bilans odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Gminie Widawa w 2002 roku	24

Tabela 24. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu

odpadów komunalnych według badań IMBIGS							25

Tabela 25. Zestawienie pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych			27

Tabela 26. Wywóz odpadów zmieszanych							28

Tabela 27. Ilość odebranych odpadów zmieszanych						28

Tabela 28. Ilość odebranych odpadów zmieszanych do wytworzonych w Gminie Widawa	28

Tabela 29. Wyposażenie w pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych			29

Tabela 30. Zestawienie ilości zebranych surowców wtórnych w roku 2002 i 2003                        29

Tabela 31. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych

w grupie odpadów komunalnych								31

Tabela 32. Wykaz taboru będącego własnością EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów		36

Tabela 33. Charakterystyka składowiska w Chrustach						37

Tabela 34. Wykaz składowisk w okolicach Gminy Widawa					38

Tabela 35. Wykaz instalacji do utylizacji surowców wtórnych oraz do utylizacji
i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych							38

Tabela 36. Prognoza ludności gminy Widawa na lata 2005 – 2030				44

Tabela 37. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne						45

Tabela 38. Wartości wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych

dla warunków polskich										46

Tabela 39. Wartości wskaźników nagromadzenia dla pozostałych odpadów w odpadach

komunalnych dla warunków polskich								46

Tabela 40. Prognozowane zmiany w ilości odpadów komunalnych w poszczególnych

środowiskach											47

Tabela 41. Prognozowane zmiany w ilości odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury

w poszczególnych środowiskach								47

Tabela 42. Prognozowane ilości odpadów wielkogabarytowych, zielonych z czyszczenia

ulic i placów oraz niebezpiecznych z terenu gminy Widawa w latach 2005-2015 		48

Tabela 43. Prognozowane ilości odpadów medycznych z terenu Gminy Widawa

w latach 2002 – 2015.										48

Tabela 44. Oszacowanie ilości odpadów z sektora budowlanego w latach 2002 – 2025		49

Tabela 45. Oszacowanie ilości odpadów zawierających azbest					49

Tabela 46. Oszacowanie ilości wraków samochodowych i opon w latach 2003-2025		50

Tabela 47. Prognozowany stopień odzysku surowców wtórnych w kolejnych latach

realizacji programu										51

Tabela 48. Proponowany harmonogram działań w zakresie przebudowy systemu

gospodarki odpadami w gminie Widawa								59

Tabela 49. Zadania strategiczne w zakresie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

przewidywane do realizacji na lata 2008 – 2012							66

Tabela 50. Harmonogram działań krótkoterminowych i długoterminowych projektowanego

systemu gospodarki odpadami dla Gminy Widawa						70

Tabela 51. Zestawienie kosztów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych PGO			72

Tabela 52. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych

w latach 2008 – 2015 dla Gminy Widawa							75

Tabela 53. Koszty implementacji PGO w latach 2004 – 2015					75

1. Wstęp.

1.1. Podstawa prawna opracowania.

Podstawą opracowania "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widawa” jest umowa nr 28/2004 z dnia 18.03.2004 roku spisana pomiędzy Zarządem Gminy Widawa a firmą
EKO - REGION Sp. z o.o.

Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Gminy Widawa powstaje jako realizacja Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628), która w rozdziale 3, art. 14 - 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widawa jest Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Łaskiego.

Zgodnie z art. 15.7 Ustawy o odpadach, PGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren,
a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie
i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14.5 projekt Gminnego Planu Gospodarki Odpadami opracowuje organ wykonawczy Gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a także Zarząd Powiatu Łaskiego. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących Planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14.8).

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami składane jest co 2 lata Radzie Gminy (art. 14.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14). Za aktualizację odpowiedzialny jest organ wykonawczy Gminy.

## 1.2. Podstawy merytoryczne wykonania PGO.

Podczas przygotowywania niniejszego opracowania korzystano z następujących materiałów źródłowych:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami,

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa,

- „Prognoza oddziaływania na środowisko", BPPWŁ, Łódź, 2002,

- „Raporty o stanie środowiska w województwie łódzkim", WIOŚ, WOŚUW, WFOŚiGW, Łódź, 2000 – 2002,

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa”

- „Strategia rozwoju Powiatu Łaskiego", Łask, 2000,

- „Strategia rozwoju Województwa Łódzkiego", Łódź, 2000,

- „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektyw na 2007 - 2010", Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002,

- „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010", Rada Ministrów, Warszawa, listopad, 2002,

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 - 2006; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000,

- „Zbiór przepisów praw, tom XVII „Prawo ochrony środowiska", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2002,

- Statystyka Łodzi. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2002,

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Rada Ministrów, Warszawa, 2002,

- Dane uzyskane z Urzędu Gminy Widawa, Starostwa Łaskiego i firm zajmujących się gospodarka odpadami,

- Spotkania i wizje lokalne.

## 1.3. Zawartość opracowania.

Niniejszy Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Wg §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Gminny Plan Gospodarki Odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

2. Charakterystyka Gminy Widawa.

## 2.1. Położenie, obszar, funkcje gminy.

Gmina Widawa położona jest w powiecie łaskim, w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, na pograniczu z powiatem sieradzkim, zduńskowolskim, powiatem łaskim i wieluńskim. Od północy Gmina graniczy z gminą Zapolice (powiat zduńskowolski) i Sędziejowice (powiat łaski), od wschodu z gminami Zelów i Szczerców (powiat bełchatowski), od południa gminami Rusiec (powiat bełchatowski) i Konopnica (powiat wieluński), a od zachodu z gminą Burzenin (powiat sieradzki). Powierzchnia Gminy wynosi 178,33 km2, co stanowi 28,9% powierzchni całkowitej Powiatu Łaskiego.

Gmina Widawa pod względem geograficznym leży na obszarze Kotliny Szczercowskiej i Wysoczyzny Łaskiej, stanowiących część Nizinny Południowo- Wielkopolskiej. Przez teren gminy przebiega granica miedzy śląsko-wielkopolskim a łódzkim regionem klimatycznym. Pod względem hydrograficznym całość obszaru znajduje się w dorzeczu Warty.

W granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki znajduje się 54,7% powierzchni Gminy Widawa. Zajmuje ona pierwsze miejsce wśród 9 gmin pod względem powierzchni wchodzącej w skład tego Parku, stanowiąc 38,5% jego całej powierzchni.

Połączenia komunikacyjne drogowe Gminy Widawa, to: wojewódzkie z Wieluniem, Łodzią, Szczercowem i Sieradzem, powiatowe z Działoszynem i Zduńską Wolą. Środkową część gminy przecina linia kolejowa Gdynia – Katowice, ze stacją kolejową w Chociwiu Łaskim oddalona od Widawy o 4 km.

Gmina podzielona jest na 41 sołectw. W 45 miejscowościach o zróżnicowanej wielkości zamieszkuje łącznie 8375 mieszkańców.

Gmina posiada dobrze rozwinięta sieć osadniczą. Głównymi ośrodkami systemu osadniczego są Widawa, Chociw i Rogoźno jako największe i najlepiej wyposażone w usługi.

Gmina Widawa jest gmina rolniczą i o dalszej dominacji tej funkcji decyduje położenie i warunki geograficzne oraz dotychczasowy charakter prowadzonej gospodarki.

Warunki dla rozwoju usług turystycznych oraz agroturystycznych wynikają z uwarunkowań środowiska przyrodniczego oraz położenia Gminy Widawa. Zasadniczą przesłanką rozwoju gminy jest połączenie obydwu w/w funkcji: rolniczej, a głownie produkcji rolniczej w wybranych kierunkach z rozwinięciem usług otoczenia rolnictwa, drobnej przedsiębiorczości oraz turystyki.

2.2. Sytuacja społeczna ludności.

W 2002 roku liczba ludności wynosiła 8375 mieszkańców (16,1% ludności zamieszkującej powiat łaski), a średnia gęstość zaludnienia była na poziomie ok. 47 osób na
1 km2, co stanowi znacznie mniej od gęstości zaludnienia dla powiatu wynoszącej 84 osób na 1 km2.

2.3. Struktura utrzymania i zatrudnienia.

Gmina Widawa jest typowo rolniczą gminą. W rolnictwie pracuje około 80% czynnych zawodowo mieszkańców. Innym znaczącym źródłem utrzymania na obszarze gminy jest handel i edukacja. Na podstawie danych szacunkowa stopa bezrobocia w 2002 wynosiła około 14%. W strukturze wieku dominowali bezrobotni w wieku 18 – 34 lat.

Ciągła rozbudowa infrastruktury w gminie sprzyja rozwijaniu przedsiębiorczości. Obecnie na terenie gminy działa ponad 350 podmiotów gospodarczych z różnych branż.

Do największych zakładów działających na terenie gminy należą:

- "Baxter - Terpol" Sp. z o.o. Zakład Produkcji Płynów Infuzyjnych Chociw 99,

- "Widatex" Sp. z o.o. w Łodzi - Rogóźno 122,

- Fabryka Tektury Falistej i Opakowań - Rogóźno 151,

- "Candela" Sp. z o.o. Frąckiewicz Wacław - produkcja zniczy i wieszaków - Goryń 36,

- Zakład Stolalarki Budowlanej "Sylwan" - stolarstwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych - Chociw 192,

- "Eko - Farb" Sp. z o.o. - produkcja farb i lakierów - Chociw 225,

- Szaflik Wacław - masarnia, ubojnia oraz handel, Widawa; ul. Pastwiskowa 2

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "Kawiks" Karol Chachulski, Wincenty Chachulski Spółka jawna; masarnia, ubojnia, handel, Patoki 23,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Przewozowe Michalak Wacław - piekarnia, cukiernia, handel- Widawa; ul. Nowy Rynek 7,

- Przedsiębiorstwo Handlowe "Daniel" - handel materiałami budowlanymi, chemicznymi, opałem - Widawa; ul. Kiełczygłowska 26b,

- Firma Handlowo-Usługowa "ATENA" - materiały budowlane, skład opału; Widawa; ul. Kolejowa 2,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe - "AGA"- stacja paliw, transport ; Widawa; ul. Kiełczygłowska 15,

- P.U.H. Utensylia Pogrzebowe - Mosińska Anna, Mosińska Jadwiga, Mosiński Andrzej - Wola Kleszczowa 28,

- Zakład Krawiecki Kopytnik Włodzimierz - krawiectwo, handel; Widawa; ul. Kolejowa 21,

- P.P.H.U Modex Elżbieta i Jerzy Ornafel - krawiectwo - Rogóźno 124,

- "Drut Plast" Ireneusz Płóciennik - produkcja wyrobów z drutu, siatki ogrodzeniowej - Widawa ul. Słowackiego 24,

- H.B.M. Zakład wielobranżowy Lewandowicz Wiktor - wytwarzanie wyrobów z drutu, ogrodzeń - Widawa; ul. Sieradzka 4

3. Analiza stanu gospodarki odpadami.

## 3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów.

### 3.1.1. Odpady komunalne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, definicja odpadów komunalnych jest następująca:

„Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Tak więc odpady komunalne powstają w:

- gospodarstwach domowych;

- obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym
w oparciu o dane wskaźnikowe oraz dane pochodzące od głównego odbiorcy odpadów na terenie Gminy Widawa – spółki EKO-REGION Sp. z o.o.

Do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów
z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji.

Wśród odpadów komunalnych można wyróżnić cztery podstawowe grupy składników. Podział ten dostarcza równocześnie informacji o przydatności odpadów do poszczególnych technik wtórnego ich wykorzystania. Są to:

- odpady stanowiące potencjalne surowce wtórne. Stanowią łącznie ok. 30% masy odpadów i pochodzą przede wszystkim z opakowań, są to:

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- materiały tekstylne,

- metale (żelazne i kolorowe).

- odpady biologiczne i kuchenne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, mogą
stanowić ok. 50% masy odpadów. Mogą być surowcem do kompostowania lub
fermentacji beztlenowej.

- odpady z ogrzewania i remontu mieszkań - popiół, żużel, gruz itp. Jako odpady
mineralne mogą być bezpośrednio składowane lub wykorzystane jako materiał
budowlany. Mogą stanowić od 5 do 30% masy odpadów.

- inne odpady występujące sporadycznie i związane z różnymi formami działalności
człowieka, do ok. 10% masy odpadów. Są to np. odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne itp.

Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik nagromadzenia odpadów jak i struktura, skład wytwarzanych odpadów są różne w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa jak i systemu bytowo-gospodarczego na określonym terenie, stosowanej technologii produkcji, gospodarki zasobami i konsumpcji dóbr materialnych, a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców.

W niniejszym dokumencie dane na temat ilości i jakości wytworzonych odpadów komunalnych dla terenów wiejskich powiatu a tym samym dla terenu Gminy Widawa obliczone są na podstawie wskaźników zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Podstawowym elementem analizy odpadów komunalnych jest oszacowanie ilości powstających odpadów na podstawie liczby mieszkańców na terenie gminy. Ilość mieszkańców stałych w Gminie Widawa na koniec 2003 roku przedstawiona jest w tabeli.

Tabela 2. Powierzchnia i liczba mieszkańców Gminy Widawa.

| Gmina | Ilość mieszkańców | Powierzchnia gminy |
| --- | --- | --- |
|  |  | km2 |
| WIDAWA | 8375 | 178,33 |

Ilość stałych mieszkańców Gminy Widawa została przedstawiona w tabeli 1. Jednakże, ze względu na dużą ilość mieszkańców sezonowych w obliczeniach ilości powstających odpadów ujęto również mieszkańców sezonowych.

Ponieważ domki letniskowe są zamieszkane przez około połowę roku, przyjęto, że odpady wytwarzane są jedynie w tym czasie, w związku z czym liczbę mieszkańców sezonowych podzielono przez 2 i dodano do stałej liczby mieszkańców (wyliczenie przeprowadzono zgodnie z założeniami Powiatowego Planu Gospodarki Opadami).

Tak obliczoną ilość mieszkańców Gminy Widawa jak również ilość gospodarstw domowych zabudowy jedno- i wielorodzinnej przedstawiono w tabeli 2 i posłużono się nią do dalszych obliczeń w niniejszym dokumencie.

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Widawa oraz ilość gospodarstw domowych

stosowana w obliczeniach.

| Gmina | Ilość mieszkańców | Ilość gospodarstw domowych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zabudowa wielorodzinna | Zabudowa jednorodzinna |
| WIDAWA | 8370 | 19 | 1387 |

#### 3.1.1.1. Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Analiza ilości powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych ogółem oraz w poszczególnych frakcjach wg składu morfologicznego oszacowana została metodą wskaźnikową. Zastosowano wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz procentowe udziały poszczególnych frakcji odpadów w ich ogólnej masie zgodnie z przyjętych dla Polski założeniami wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami dla terenów wiejskich.

Tabela 3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Widawa (wg KPGO).

| Wskaźnik nagromadzenia (kg/M/rok) | 116 |
| --- | --- |

Tabela 4. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

na terenie Gminy Widawa (wg KPGO).

| Frakcja odpadów | udział % |
| --- | --- |
| organiczne | 16 |
| papier i tektura | 13 |
| tworzywa sztuczne | 13 |
| szkło | 8 |
| metale | 4 |
| tekstylia | 3 |
| mineralne i frakcja drobna | 43 |

W oparciu o powyższe założenia ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych w Mg będzie wynosiła:

Tabela 5. Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych (Mg).

| Gmina | Liczba ludności | Odpady ogółem | Odpady organiczne | Odpady podatne na segregację |  |  |  | Pozostałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | papier i tektura | szkło | tworzywa sztuczne | metale | tekstylia | odpady mineralne i frakcja drobna |
| WIDAWA | 8370 | 970,9 | 155,4 | 126,2 | 77,7 | 126,2 | 38,8 | 29,1 | 417,5 |

Jak wynika z powyższych danych ilość odpadów powstających na terenie Gminy Widawa, wynosi około 971 Mg.

Według podziału na poszczególne frakcje, najwięcej jest odpadów mineralnych i frakcji drobnej 418 Mg, oraz odpadów organicznych na które składają się odpady spożywcze roślinne, spożywcze zwierzęce i inne odpady organiczne 155 Mg. Surowców wtórnych powstaje w ciągu roku 369 Mg z czego: papier i makulatura 126 Mg, szkło 77 Mg, tworzywa sztuczne 126 Mg, i metale 39 Mg. Na terenie Gminy Widawa powstaje również w ciągu roku 29 Mg tekstyliów.

#### 3.1.1.2. Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym.

Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty infrastruktury takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Strumień odpadów z tego rodzaju działalności może sięgać nawet do 70% ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach wiejskich wynoszą odpowiednio:

Tabela 6. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury na terenach wiejskich (kg/M/rok).

| Wskaźnik nagromadzenia (kg/M/rok) | 45 |
| --- | --- |

Przyrównując powyższa tabelę do wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych na jednego mieszkańca wynika, że narzut na działalność gospodarczą wynosi 39% dla terenów wiejskich czyli dla Gminy Widawa.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zakłada się zgodnie z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami, że narzut ten będzie wynosił:

Tabela 7. Narzut odpadów komunalnych z działalności gospodarczej w stosunku
do odpadów od osób prywatnych.

| Gmina | Narzut dot. obiektów działalności gosp. |
| --- | --- |
| WIDAWA | 40% |

Tabela 8. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury (wg KPGO).

| Frakcja odpadów | udział % |
| --- | --- |
| organiczne | 10 |
| papier i tektura | 30 |
| tworzywa sztuczne | 30 |
| szkło | 10 |
| metale | 5 |
| tekstylia | 3 |
| mineralne i frakcja drobna | 12 |

Korzystając z powyższych założeń aktualny skład i ilość odpadów z działalności gospodarczej na terenie Gminy Widawa wynosi:

Tabela 9. Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych z działalności gospodarczej (Mg).

| Gmina | Liczba ludności | Odpady ogółem | Odpady organiczne | Odpady podatne na segregację |  |  |  | Pozostałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | papier i tektura | szkło | tworzywa sztuczne | metale | tekstylia | odpady mineralne i frakcja drobna |
| WIDAWA | 8370 | 376,6 | 37,7 | 113,07 | 37,7 | 113,0 | 18,8 | 11,3 | 45,1 |

Jak wynika z powyższych danych ilość odpadów powstających z działalności gospodarczej na terenie Gminy Widawa wynosi około 377 Mg, przy czym najwięcej jest papieru i makulatury oraz tworzyw sztucznych po 113 Mg.

#### 3.1.1.3. Odpady wielkogabarytowe, zielone z czyszczenia ulic i placów oraz niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe obejmują odpady o dużych wymiarach takie jak np. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery osobiste) meble, pojazdy mechaniczne (wraki samochodowe, motocykle rowery), skrzynie, opakowania itp.

Wymienione odpady nie stanowią w zasadzie zagrożenia za wyjątkiem agregatów chłodniczych (lodówki), w który mogą się znajdować freon lub wraków samochodowych,
w których znajdują się oleje lub płyny hamulcowe

Odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej można zaliczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów
do grupy odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (kod 20), podgrupy z ogrodów i parków, w tym cmentarzy (kod 20 02) obejmującej następujące rodzaje odpadów:

- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji;

- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie;

- 20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji.

Do grupy odpadów niebezpiecznych należą odpady zawierające w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Z uwagi na zagrożenie stwarzane przez odpady niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska wydzielenie tych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych stanowi bardzo istotne działanie przy prowadzeniu segregacji odpadów.

Tabela 10. Wskaźniki nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zielonych
z czyszczenia ulic i placów oraz niebezpieczne na terenach wiejskich (wg KPGO).

| Wyszczególnienie | Wskaźnik nagromadzenia (kg/M/rok) |
| --- | --- |
| Odpady wielkogabarytowe | 15 |
| Odpady zielone | 5 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| Odpady niebezpieczne | 2 |

Oszacowane ilości w/w rodzajów odpadów dla Gminy Widawa przedstawione są w tabeli.

Tabela 11. Ilość odpadów wielkogabarytowych, zielonych z czyszczenia ulic i placów oraz niebezpiecznych z terenu Gminy Widawa (Mg).

| Gmina | liczba mieszkańców | Odpady wielkogabarytowe | Odpady zielone | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Odpady niebezpieczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIDAWA | 8370 | 125,5 | 41,8 | - | 16,7 |

Zbiorcze zestawienie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Widawa przedstawiono poniżej.

Tabela 12. Zbiorcze zestawienie strumienia odpadów komunalnych terenu Gminy Widawa (Mg).

| Gmina | Odpady komunalne z gosp. domowych | Odpady z działalności gosp. | Odpady wielko- gabarytowe | Odpady zielone | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Odpady niebezpieczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIDAWA | 970,9 | 376,6 | 125,5 | 41,8 | - | 16,7 |

Na terenie Gminy Widawa w ciągu roku powstaje 1531,5 Mg odpadów komunalnych, z czego 1347 Mg to odpady z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury które mogą być gromadzone w sposób selektywny, 125 Mg to odpady wielkogabarytowe, a 16,7 Mg to odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych.

#### 3.1.1.4. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (Mg), które można wysegregować ze strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa (zawartość % według badań IMBIGS).

Tabela 13. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu

odpadów komunalnych z Gminy Widawa.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procentowa zawartość odpadu w strumieniu odpadów komunalnych | Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12 | 2,004 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje, niebezpieczne | 5 | 0,835 |
| 20 0117 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,334 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza | 35 | 5,845 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 | 0,167 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 0,501 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg | 5 | 0,835 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0,668 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 1,67 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy) | 5 | 0,835 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10 | 1,67 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje, niebezpieczne | 5 | 0,835 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,501 |
| Razem: |  |  | 16,7 |

#### 3.1.1.5. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych.

Właściwości technologiczne odpadów powstających na terenie mniejszych miast i na terenach wiejskich przedstawiono w oparciu o badania wykonane przez OBREM - Łódź w latach 1992-1999.

Tabela 14. Wartości graniczne wskaźników właściwości technologicznych odpadów komunalnych.

| Wskaźnik | Jedn. | Małe miasta | Duże miasta |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki określające właściwości paliwowe |  |  |  |
| Wilgotność | % | 28,0-48,0 | 26,5-55,5 |
| Części palne | % | 10,0-20,0 | 18,5-42,7 |
| Części niepalne | % | 30,0-65,0 | 21,4-39,4 |
| Ciepło spalania | KJ/kg | 2 010-4 000 | 7 437-12 850 |
| Wskaźniki określające właściwości nawozowe |  |  |  |
| Substancje organiczne | % s.m. | 115-35 | 33,1-56,9 |
| Węgiel organiczny | % s.m. | 6,0-18,0 | 15,5-22,9 |
| Azot organiczny N | % s.m. | 0,1 -0,7 | 0,18-1,5 |
| Fosfor ogólny P2O5 | % s.m. | 0,2-0,8 | 0,6-1,36 |
| Potas ogólny K2O | % s.m. | 0-0,3 | 0,1-0,7 |

### 3.1.2. Odpady przemysłowe.

Pod pojęciem odpady przemysłowe należy rozumieć wszystkie te grupy i rodzaje odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne, prowadzące tą działalność w oparciu o odpowiednie ustawy. W tej części zostały uwzględnione odpady pochodzące z procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Widawa.

W grupie odpadów pochodzenia przemysłowego znajdują się także odpady niebezpieczne, ale ze względu szczególny charakter tych ostatnich gospodarka odpadami niebezpiecznymi zostanie omówiona w osobnym rozdziale. Poniższy rozdział będzie dotyczył gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i nie będącymi odpadami komunalnymi.

Do analizy wykorzystano dane pochodzące z zezwoleń na wytwarzanie odpadów wydanych przez Starostę Powiatu Łaskiego w okresie od początku 1999 roku
do chwili obecnej a także z opracowań własnych i wizji lokalnych w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Producenci posiadający decyzję na wytwarzanie odpadów przemysłowych na terenie Gminy Widawa to:

- "Baxter - Terpol" Sp. z o.o.  Zakład Produkcji Płynów Infuzyjnych Chociw 99,

- "Eko - Farb" Sp. z o.o. - produkcja farb i lakierów - Chociw 225,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "Kawiks" Karol Chachulski, Wincenty Chachulski Spółka jawna; masarnia, ubojnia, handel, Patoki 23,

Przedstawione ilości nie odzwierciedlają rzeczywistego strumienia odpadów, podają jedynie ilość odpadów które zadeklarowała firma. Ilości te są na ogół sporo większe od ilości rzeczywistych z uwagi na rezerwy, które tworzą sobie firmy, by przy ewentualnym zwiększeniu strumienia odpadów nie ubiegać się od nowa o zezwolenie.

Tabela 15. Ilość odpadów przemysłowych w Gminie Widawa.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Roczna ilość (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 235,0 |
| 02 02 99 | Inne nie wymienione odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | 30,0 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 200,0 |
| 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 0,003 |
| 06 01 06* | Inne kwasy | 0,020 |
| 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 0,003 |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 450 |
| 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione z 07 05 13 | 500 |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,130 |
| 08 01 12 | Odpady z farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,050 |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,5 |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 1,5 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 12,00 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 9,0 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 15,0 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,800 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 2,225 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,0 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 1,10 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,4 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione od 16 02 09 do 16 02 13 | 0,300 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,040 |
| 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,030 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,150 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,150 |
| 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 0,030 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,005 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 0,005 |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 0,005 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,005 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,005 |
| 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasu) | 0,005 |
| 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 0,005 |
| 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) | 0,005 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10,00 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 3,00 |
| 19 08 01 | Skratki | 0,60 |
| 19 09 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 1,5 |

* oznacza odpad niebezpieczny

Jak wynika z danych zawartych np. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami udział małych przedsiębiorstw i sektora rzemieślniczego w ogólnym bilansie odpadów przemysłowych waha się w granicach 2 - 8% całego strumienia odpadów powstających na danym obszarze. Należy jednak podkreślić, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw powinien zostać objęty bardziej skutecznym monitoringem w tym zakresie, tak aby uzupełnić luki w systemach ewidencji i bilansowania odpadów przemysłowych.

### 3.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Odpady medyczne

Odpady medyczne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dzieli się na trzy grupy:

- odpady bytowo gospodarcze (zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne) nie stanowiące zagrożenia,

- odpady specyficzne, które z uwagi na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej zalicza się: zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych,

- odpady specjalne do których zaliczane są substancje radioaktywne, pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry i świetlówki, odpady srebronośne itp.

Z powyższej charakterystyki wynika, ze odpady pierwszej grupy, nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, natomiast odpady grupy trzeciej wymagają oddzielnych technik unieszkodliwienia. Odpady grupy drugiej wymagają unieszkodliwienia na drodze termicznej ewentualnie metodą sterylizacji (około 80 % odpadów grupy II można poddawać sterylizacji, która jest znacznie tańszą metodą unieszkodliwiania odpadów tej grupy) w porównaniu do metod termicznych.

Z toksykologicznego punktu widzenia odpady medyczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka głównie ze względu na zawartość w nich chorobotwórczych drobnoustrojów: bakterii, prątków, wirusów, grzybów i pasożytów.

W wyniku tego mogą one być źródłem infekcji, czyli zakażeń tak wewnątrzszpitalnych, jak i poza szpitalem. W fachowej literaturze medycznej wymieniane są zakażenia takimi chorobami jak: cholera, trąd, wąglik, tyfus, dżuma, choroba Hainego-Medina, czerwonka, wścieklizna, tularemia, febra, dyfteria, gruźlica, HIV i wiele innych.

Innym problemem jest występowanie w odpadach medycznych substancji chemicznych używanych w lecznictwie, mogących być przyczyną zachwiania równowagi w ekosystemie.

Niekorzystny wpływ przejawiają też wyjałowione pozostałości tkanki organicznej, które podczas dekarboksylacji bakteryjnej odpowiednich aminokwasów mogą powodować powstawanie alifatycznych diamin - putrescyny i kadaweryny - nazywanych jadem trupim.

Stąd można przyjąć, że odpady medyczne stanowią istotne zagrożenia dla ludzi i środowiska i w związku z tym problem ich bezpiecznego unieszkodliwiania jest bardzo istotny.

Odpady weterynaryjne

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Ustawie o odpadach (z dnia 27 kwietnia 2001,
Dz. U. Nr 62 poz. 628) przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych, podobnie jak w placówkach medycznych, reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwościach fizycznych. Aktualnie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wskaźników ilościowych i składu morfologicznego odpadów powstających w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, odpady medyczne klasyfikowane są w grupie 18 01, zaś odpady weterynaryjne w grupie
18 02.

Według danych ze spalarni odpadów medycznych w Łasku na terenie Gminy Widawa powstaje rocznie około 193 kg odpadów medycznych.

Tabela 16. Ilość odpadów medycznych w Gminie Widawa.

| Adres | Nazwa jednostki wytwarzającej odpady medyczne | Średnia ilość przekazywanych odpadów do utylizacji w roku (kg) | Kod odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 11 | Gminny Ośrodek Zdrowia | 115 | 18 01 03 |
| Chociw | Wiejski Ośrodek Zdrowia | 40 | 18 01 03 |
| Brzyków | Wiejski Ośrodek Zdrowia | 34,5 | 18 01 03 |
| 98 – 170 Widawa ul. Południowa 17 | Apteka właściciel Jacek Bluzacki | 3,5 | 18 01 06 18 01 08 20 01 21 |

Ilość odpadów weterynaryjnych powstających w lecznicach weterynaryjnych jest aktualnie niemożliwa do ustalenia z powodu braku danych.

### 3.1.4. Osady ściekowe.

Gospodarka osadami ściekowymi jest bardzo istotnym elementem technologii oczyszczania ścieków. Pojęcie gospodarka osadowa w oczyszczalniach ścieków i nie tylko, obejmuje przeróbkę oraz racjonalny i bezpieczny sposób ponownego wprowadzenia osadów do środowiska przez właściwe ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie.

Istotne jest, aby gospodarka osadami prowadzona zarówno w oczyszczalniach jak i na terenie gmin, powiatów i województwa była skorelowana z polityką ochrony środowiska 
(w tym gospodarki odpadami) prowadzoną przez odpowiednie władze a metody przeróbki osadów były podporządkowane końcowemu celowi, jakim jest możliwość właściwego i bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów.

Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych stosowanych w praktyce w dużej skali jest niewiele. Problem ten jest najczęściej rozwiązywany poprzez:

- składowanie,

- unieszkodliwianie,

- mokre utlenianie,

- spalanie z wykorzystaniem osadów do wytwarzania energii,

- fermentację metanowa,

- kompostowanie,

- wykorzystanie przyrodnicze.

W chwili obecnej na terenie Gminy Widawa pracuje oczyszczalnia ścieków typ CMM-500. Oczyszczalnia położona jest w Widawie przy ul. Pastwiskowej. Docelowo zwożone są do niej ścieki pochodzące z miejscowości Widawa, Podgórz, Świerczów. Maksymalna wydajność oczyszczalni to 399 m3/dobę. Aktualnie oczyszczalnia pracuje z wydajnością
100 m3/d. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię dwufazowego osadu czynnego: denitryfikacji i nitryfikacji. Skratki i ustabilizowany osad nadmierny jest odwadniany na prasie mechanicznej i odbierany przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone przez służby gminne z terenu Gminy oraz z gminnych jednostek organizacyjnych.

Kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Ligocie typ CMM-20 posiada maksymalna wydajność 28,8 m3/d. Aktualnie pracuje z wydajnością 8 m3/d. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię dwufazowego osadu czynnego: denitryfikacji i nitryfikacji. Jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną o wysokim stopniu redukcji biogenów. Skratki oraz osad nadmierny przewożone są na oczyszczalnię ścieków w Widawie.

Tabela 17. Ilość osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gminie Widawa.

| l.p. | Oczyszczalnia | Przepustowość | Ilość osadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/d) | (Mg s.m./d) | (Mg/d) | (Mg/rok) |
| 1. | Widawa | 399 | 0,089 | 0,36 | 131 |
| 2. | Ligota | 28 | - | - | - |
| 3. | Baxter Terpol | 450 | - | 0,057 | 500 |
| Razem: |  |  | 0,089 | 0,93 | 631 |

Aktualnie na terenie Gminy Widawa zakład Baxter Terpol Sp. z o.o. w Chociwi posiada własną oczyszczalnię ścieków.). Trwa również budowa oczyszczalni ścieków przez P.P.H.U. „KAWIKS” w Patokach o przepustowości 150 m3/d.

### 3.1.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych,
w drogownictwie, w budownictwie przemysłowym i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora oraz to, że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powoduje znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady i trudności w prawidłowym zbilansowaniu poszczególnych strumieni odpadowych. Podane dane należy więc traktować jako szacunkowe.

Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych tworzą:

- materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak cegły, dachówki

- beton, tynki, płyty itp. a także pochodne odpady z remontów i przebudowy dróg,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpadowe asfalty, smoły, papa,

- gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,

- złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali.

Dla obliczenia ilości odpadów budowlanych w odpadach komunalnych możemy posłużyć się wskaźnikami z KPGO przedstawionymi w poniższej tabeli.

Tabela 18.Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w odpadach komunalnych (wg KPGO).

| Wskaźnik nagromadzenia (kg/M/rok) | 40 |
| --- | --- |

Przy założeniu powyższych wskaźników ilość odpadów budowlanych w sektorze komunalnym w Gminie Widawa będzie wynosił:

Tabela 19. Ilość odpadów budowlanych powstających w Gminie Widawa w sektorze komunalnym.

| Gmina | Liczba mieszkańców | Odpady budowlane Mg |
| --- | --- | --- |
| WIDAWA | 8370 | 334,8 |

Jak wynika z powyższych zestawień na terenie Gminy Widawa w ciągu roku powstaje około 335 Mg odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego.

Tabela 20. Struktura odpadów z sektora budowlanego.

| Wyszczególnienie | % udział | Ilość odpadów (Mg/a) |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów budowlanych razem: | 100 % | 334,80 |
| cegła | 40% | 133,92 |
| beton | 20% | 66,96 |
| tworzywo sztuczne | 1% | 3,348 |
| bitumiczna powierzchnia dróg | 8% | 26,784 |
| drewno | 7% | 23,436 |
| metale | 5% | 16,74 |
| piasek | 15% | 50,22 |
| inne | 4% | 13,392 |

Odpady azbestowe występujące w odpadach budowlanych ze względu na specyfikę
i charakter odpadu przedstawione są w oddzielnym punkcie poniżej.

### 3.1.6. Odpady azbestowe.

Oszacowania ilości odpadów azbestowych na terenie Gminy Widawa i w powiecie dokonano w oparciu o przyjęty w maju przez rząd „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", w którym skalkulowano ilość nagromadzonych wyrobów z azbestem w układzie województw.

Z uwagi na brak inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ilość odpadów azbestowych na terenie Powiatu Łaskiego i Gminy Widawa określono w oparciu o ilości odpadów powstające w województwie proporcjonalnie do ilości mieszkańców, z uwzględnieniem analiz które wykazały, ze relacja zużycia płyt azbestowo-cementowych w miastach do zużycia na wsi wynosi 1:3.

Przewidywaną objętość odpadów zawierających azbest wymagających składowania w latach 2003-2032 przedstawia poniższa tabelka.

Tabela 21. Oszacowanie objętości odpadów azbestowych wymagających składowania

na terenie Gminy Widawa.

| Wyszczególnienie | Ilość zabudowanych wyrobów azbestowo-cementowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | płyty |  | rury | łącznie |
|  | tys. m2 | Mg | Mg | Mg |
| województwo łódzkie | 99 990 | 1 099 890 | 60 500 | 1 160 390 |
| powiat łaski, w tym: w Gminie Widawa | 2 000* 600* | 21 000* 6 300* | 1 200* 360* | 22 600* 6 780* |

* dane szacunkowe pochodzące z przeliczenia ilości mieszkańców województwa łódzkiego do ilości mieszkańców Gminy Widawa.

Na podstawie wydanych przez Starostwo Powiatowe w Łasku decyzji zatwierdzających program gospodarki niebezpiecznymi, prace rozbiórkowe z wytworzeniem odpadów zawierających azbest mogą prowadzić na terenie powiatu wymienione w poniższej tabeli firmy.

Tabela 22. Podmioty gospodarcze posiadające zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

| l.p. | Nazwa firmy | Adres firmy | Kod odpadów | Ilośc odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (mg/rok) |
|  | Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Karolczak | Łódź, ul. Przełajowa 10/56 | 17 01 06 17 06 01 17 06 05 | 500 300 500 |
|  | „SKORTECH” Marek Skoraczyński | Łódź, ul. Hubala 2/38 | 17 01 06 17 06 01 17 06 05 | 500 300 300 |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT | Warszawa, ul. Żurawia 24/7 | 17 01 06 17 06 01 17 06 05 | 100 100 100 |
|  | Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” | Zamość, ul. Bohaterów Monte Casino 4/12 | 17 01 06 17 06 01 17 06 05 | 100 100 100 |

### 3.1.7. Wraki samochodowe, opony.

Ilość wraków samochodów oraz opon jest trudna do oszacowania z braku odpowiednich danych dotyczących omawianej dziedziny. Trzeba zauważyć, że nie istnieje w Polsce rejestr, który zawierałby takie informacje jak: liczba złomowanych rocznie pojazdów, struktura wiekowa parku samochodowego, liczba i lokalizacja przedsiębiorstw zajmujących się skupem i utylizacją wyeksploatowanych pojazdów.

Nie publikuje takich danych GUS, co częściowo może wynikać z faktu, że wydziały komunikacji nie prowadzą odrębnej ewidencji pojazdów wyrejestrowywanych z powodu kasacji.

Opierając się jednak na danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami można oszacować, roczną ilość wraków samochodowych na terenie Gminy Widawa na około 10 sztuk, co odpowiada około 15 Mg odpadów o zróżnicowanej charakterystyce. Wraki samochodów zawierają bowiem złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako cenny surowiec wtórny. Szacuje się, że około 85% masy wyeksploatowanych pojazdów stanowią materiały, które można poddać recyklingowi.

### 3.1.8. Odpady niebezpieczne.

Zgodnie z definicją podaną w Ustawie o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) są to odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające właściwości wymienione w załącznikach nr 4 i nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo a także część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadowych. Niektóre dane zawarte w poniższym opracowaniu mają z tego powodu charakter szacunkowy.

Tabela 23. Bilans odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Gminie Widawa w 2002 roku.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Roczna ilość (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 0,003 |
| 06 01 06* | Inne kwasy | 0,020 |
| 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 0,003 |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,130 |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1,5 |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 1,5 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 2,225 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,0 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione od 16 02 09 do 16 02 13 | 0,300 |
| 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,030 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,150 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,150 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,005 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 0,005 |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 0,005 |
| 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasu) | 0,005 |
| 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 0,005 |
| 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) | 0,005 |

* oznacza odpad niebezpieczny

Należy także podkreślić, że część odpadów niebezpiecznych znajdujących się w obiegu nie jest wykazywana w oficjalnych statystykach. Jednym z takich źródeł są na przykład gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne.

Odpady niebezpieczne pochodzące z tych gospodarstw trafiają praktycznie w całości na składowiska odpadów komunalnych lub nielegalne dzikie wysypiska.

W roku 2002 szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wyniosła około 17 Mg.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (Mg), które można wysegregować ze strumienia odpadów komunalnych w gminie Widawa (zawartość % poszczególnych odpadów według badań IMBIGS).

Tabela 24. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych według badań IMBIGS.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procentowa zawartość odpadu w strumieniu odpadów komunalnych | Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory | 12 | 2,004 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje, niebezpieczne | 5 | 0,835 |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,334 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza | 35 | 5,845 |
| 20 01 14* 20 01 15* | Kwasy i alkalia | 1 | 0,167 |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 3 | 0,501 |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg | 5 | 0,835 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0,668 |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze | 10 | 1,67 |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy) | 5 | 0,835 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10 | 1,67 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje, niebezpieczne | 5 | 0,835 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,501 |
| Razem: |  |  | 16,7 |

## * - odpad niebezpieczny

## 3.2. Procesy odzysku odpadów.

Odzysk odpadów w całości bądź w ich części stanowi pierwszy, po unikaniu ich powstawania element systemu gospodarki odpadami i jego najważniejszy element. W Gminie Widawa w zakresie gospodarki odpadami wprowadzony został system bezpośredniego usuwania odpadów tzn. oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. Stosowany jest system „umowny" polegający na przekazaniu obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Systemem usuwania odpadów został objęty cały teren Gminy Widawa, jednakże mimo to występują okresowo nielegalne dzikie składowiska w miejscach niedozwolonych, najczęściej w lasach lub na nieużytkach.

Sposób zbiórki odpadów zmieszanych jest typowy dla warunków polskich i nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Na terenach Gminy Widawa stosowane
są do zbierania odpadów najczęściej pojemniki 0,11 m3 i 0,24 m3 rozmieszczone
w dogodnych do ich odbioru miejscach, lub na posesjach prywatnych. Przy zabudowie wielorodzinnej stosowane są pojemniki o pojemności 1,1 m3 oraz KP-7.

Zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest najczęściej systemem pojemnikowym („na donoszenie"). Do tego celu wykorzystywane są pojemniki o wszystkich dostępnych pojemnościach od 0,12 m3 do kilku m3. Pojemniki ustawiane są w zestawach na różne surowce, w stałych łatwo dostępnych dla mieszkańców punktach.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sposób zorganizowany na terenie Gminy Widawa nie była i nie jest prowadzona.

Zbiórka tekstyliów prowadzona jest za pomocą specjalistycznych pojemników oraz akcyjnie metodą „wystawki" po wcześniejszym ogłoszeniu przez PCK. Tekstylia zbierane są również przez firmę „WTÓRPOL” ze Skarżyska Kamienna, gdzie poddawane są w sortowniach należących do spółki dalszemu odzyskowi.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest akcyjnie na niewielką skalę.

### 3.2.1. Odpady komunalne.

Kluczem do prowadzenia odzysku odpadów komunalnych jest prowadzenie selektywnej ich zbiórki. Tymczasem główną metodą zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno w Gminie Widawa jak i w skali kraju jest ich składowanie na składowiskach.

Odpady komunalne z indywidualnych posesji, z terenu gminy wywożone są przez specjalistyczne firmy zajmujące się wywozem odpadów.

Firmy te muszą posiadać zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych zgodnie
z art. 7 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Firmy ubiegające się o to zezwolenie zgodnie z w/w ustawą muszą posiadać urządzenie do mycia pojemników. Ze względów sanitarnych mycie pojemników powinno odbywać się
co najmniej 2 razy w roku.

Ponadto należy dążyć do zmniejszenia emisji spalin wytwarzanych przez pojazdy
do odbioru odpadów komunalnych, poprzez stosowanie pojazdów spełniających kryteria normy Euro II i Euro III.

Powyższy zapis należy uwzględnić przy wydawaniu zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych.

Aktualnie funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnym obejmuje następujące rodzaje odpadów:

- odpady zmieszane, które są zbierane są przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.
i kierowane na składowisko w Dylowie,

- odpady gromadzone selektywnie o charakterze surowców wtórnych (szkło kolorowe, białe, PETY) kierowane są do Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych
i Wielkogabarytowych przy ulicy Przemysłowej 10 w Bełchatowie.

#### 3.2.1.1. Odpady zmieszane.

Głównym odbiorcą odpadów zmieszanych z terenu Gminy Widawa jest Firma
EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Odpady tzw. zmieszane gromadzone są do ogólnych pojemników przeznaczonych
do gromadzenia odpadów mieszanych (niesegregowanych). Ilość pojemników na terenie Gminy Widawa przedstawia się następująco:

Tabela 25. Zestawienie pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych.

| Gmina | Ilość pojemników o pojemności w m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIDAWA | 0,11 | 0,24 | 1,1 | KP-7 | Razem |
|  | 1623 | 70 | 10 | 26 | 1734 |

Poniżej zestawiono częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych z pojemników.

Tabela 26. Wywóz odpadów zmieszanych.

| Wyszczególnienie | Częstotliwość wywozu | Firma obsługująca | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| WIDAWA | 1 x na miesiąc | EKO-REGION | 100% pojemniki EKO-REGION |

Ilość odpadów zmieszanych odebranych z terenu Gminy Widawa przedstawiona jest w tabeli poniżej.

Tabela 27. Ilość odebranych odpadów zmieszanych.

| Gmina | Odbiorca odpadów | Ilość odpadów zmieszanych (m3) | Gęstość nasypowa (Mg/m3) | Ilość odpadów zmieszanych (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIDAWA | Gmina Widawa | 1150 | 0,25 | 287,5 |
|  | EKO-REGION Sp. z o.o. | 1900 | 0,25 | 475 |
| Razem: |  | 3050 | 0,25 | 762,5 |

Zakładana dla potrzeb opracowania gęstość nasypowa wynika z charakterystyki Gminy Widawa jako gminy wiejskiej.

Rzeczywista ilość odebranych odpadów w stosunku do szacunkowej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przedstawiona jest w tabeli.

Tabela 28. Ilość odebranych odpadów zmieszanych do wytworzonych w Gminie Widawa.

| Gmina | Ilość wytworzonych odpadów zmieszanych (Mg) | Ilość odebranych odpadów zmieszanych (Mg) | % odpadów odebranych w stosunku do wytworzonych |
| --- | --- | --- | --- |
| WIDAWA | 1531 | 762,5 | 49,80 |

Jak wynika z powyższego zestawienia w Gminie Widawa odbierane jest 50% odpadów komunalnych.

#### 3.2.1.2. Odpady zbierane selektywnie – odpady opakowaniowe.

W Gminie Widawa od 2001 roku wdrażana jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych takich jak szkło bezbarwne, kolorowe, tworzywa sztuczne. Zbiórkę szkła, tworzyw sztucznych prowadzi spółka EKO-REGION Sp. z o.o.

Odpady te odbierane są specjalistycznym taborem samochodowym z pojemników przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów a następnie przewożone do Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych przy ulicy Przemysłowej 10 w Bełchatowie, gdzie są ręcznie dosortowywane na szkło białe i kolorowe, pet i folie. Następnie są one przekazywane do recyklingu do następujących podmiotów:

- PETY – Elana PET Sp. Z. o. o. Toruń / “EKO-POL” Świdnik,

- Folia – EKO-SYSTem Wola Krzysztoporska,

- szkło – Juko Piotrków Trybunalski / GAH Katowice.

Tabela 29. Wyposażenie w pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych.

| Gmina | Ilość pojemników |  |  |  | Właściciel pojemników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szkło bezbarwne | szkło kolorowe | tworzywa sztuczne | makulatura | EKO-REGION Sp. z o.o. |
| WIDAWA | 8 | 8 | 8 | - |  |
| Typ pojemników | dzwonowe | dzwonowe | siatkowe | dzwonowe |  |

Częstotliwość usuwania odpadów selektywnie gromadzonych jest realizowana zależnie od potrzeb, po wypełnieniu pojemników.

Ilość zebranych surowców wtórnych w latach 2002, 2003 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 30. Zestawienie ilości zebranych surowców wtórnych w roku 2002 i 2003.

| Wyszczególnienie | PET / folie Mg | Szkło Mg | Makulatura Mg | Złom Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2002 | 1,58 | 20,01 | - | - |
| Rok 2003 | 1,60 | 11,80 | - | - |

#### 3.2.1.3. Odpady ulegające biodegradacji.

Aktualnie na terenie Gminy Widawa zbiórka odpadów organicznych nie jest wdrażana ze względu na wiejski charakter gminy i wykorzystanie odpadów organicznych w gospodarstwach domowych.

#### 3.2.1.4. Odpady inne.

Na terenie Gminy Widawa nie jest aktualnie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Rodzaje odpadów, które są odzyskiwany na terenie Gminy zostały podane w tabeli 30. Ze względu na brak Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz brak prowadzenia zbiórki w/w odpadów nie można określić poza PET-em, folią oraz szkłem ilości ozdysku – ze względu na jego brak.

### 3.2.1.5. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

Generalnie w Polsce nie funkcjonuje zorganizowany kompleksowy system oddzielnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. Przyjmuje się obecnie, że ok. 95% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych trafia na składowiska odpadów komunalnych.

Podstawowym przedsięwzięciem powinno być zorganizowanie na terenie Gminy Widawa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, obejmującego docelowo 100% mieszkańców.

Odbiór tych odpadów powinien być przez gminę (jako jednostkę odpowiedzialną za gospodarkę odpadami) powierzony specjalistycznej firmie wywozowej spełniającej wymogi określone w warunkach przetargu. Firma oprócz specjalistycznego sprzętu do transportu odpadów niebezpiecznych winna dysponować odpowiednim zapleczem do czasowego przechowywania zebranych odpadów niebezpiecznych.

Konieczne jest również utworzenie lokalnych punktów zbiorczych/ składnic odpadów niebezpiecznych.

Kolejnym warunkiem uzyskania efektów w zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest gotowość mieszkańców do selektywnej zbiórki tych odpadów. Wymaga to przeprowadzenia w każdej gminie odpowiednich działań edukacyjnych, obejmującej różne środowiska.

W systemie gospodarki odpadami niebezpiecznymi stosuje się następujące systemy organizacyjne zbiórki, pod warunkiem, że każde gospodarstwo domowe jest wyposażone w specjalny pojemnik (lub worek) do zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych w punktach zbiorczych - odpady zbierane w gospodarstwie domowym odnoszone są w miarę potrzeby przez mieszkańców do punktów zbiorczych, w których obok pojemników na surowce wtórne ustawione są specjalne dodatkowe pojemniki na odpady niebezpieczne;

- regularny odbiór odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych przez specjalny pojazd - odpady zbiera się w gospodarstwach domowych w specjalnych pojemnikach (lub workach), które są średnio cztery razy w roku odbierane przez pojazd przystosowany do odbioru odpadów niebezpiecznych. Przejeżdża on wytyczoną trasą wg ściśle określonego harmonogramu,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych przez sieć handlową - władze komunalne zawierają umowy
z różnymi placówkami handlowymi (np. z aptekami, sklepami fotograficznymi, składami farb, itp. )w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych powstających po zużytkowaniu ze sprzedawanych przez te firmy produktów. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek (na żądanie) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

Nowoczesna gospodarka odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w grupie odpadów komunalnych polega na ich selektywnym gromadzeniu na poziomie gospodarstw domowych oraz tworzeniu niezbędnej bazy technologicznej do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, pochodzące z różnych źródeł kierowane są do centralnych zakładów unieszkodliwiania i przerobu (spalanie, neutralizowanie, detoksykacja, bezpieczne składowanie) o charakterze regionalnym.

Przykładowo koncepcja systemu recyklingu zużytych baterii przedstawia się następująco: użytkownik indywidualny zaopatrujący się w nowy produkt oddaje w miejscu zakupu zużyte baterie, które gromadzone są w specjalnych pojemnikach, a następnie przekazywane poprzez sieć hurtową do centralnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami - organizującego ich transport do zakładów utylizacji w kraju lub za granicą.

Odpady zawierające rtęć, takie jak: zużyte lampy wyładowcze, termometry rtęciowe, urządzenia elektryczne kontrolno-sterujące, po zużyciu nie powinny trafiać do odpadów komunalnych w postaci stłuczki szklanej zanieczyszczonej rtęcią. Wobec istniejących możliwości przerobu lamp wyładowczych i innych odpadów zawierających rtęć, porządkowanie gospodarki tymi odpadami wymaga zorganizowania sieci ich selektywnej zbiórki.

Rozwiązanie problemu przeterminowanych i zbędnych środków farmaceutycznych w krajach wysokorozwiniętych sprowadza się do zbiórki medykamentów od społeczeństwa, a następnie unieszkodliwianiu ich w profesjonalnych zakładach przekształcania termicznego. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi, jednostkami wdrażającymi ten system są gminy, które powinny realizować następujące zadania w tym zakresie:

- przygotowanie wdrożenia systemu, polegające na ustaleniu aptek, które będą
uczestniczyły w zbiórce nieużytecznych leków (apteka przyjazna środowisku),

- wyposażenia aptek w odpowiednie pojemniki do zbiórki oraz materiały informacyjno - reklamowe;

- organizacji odbioru odpadów farmaceutycznych z aptek i dostarczania ich do zakładu unieszkodliwiania.

W tabeli poniżej przedstawiono procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Tabela 31. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych

w grupie odpadów komunalnych.

| Kod | Rodzaj odpadów | Proces |
| --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory ołowiowe | - odzysk - recykling lub regeneracja metali i związków - lub inne działania prowadzające do wykorzystania - odpadów w całości lub części lub do odzysku z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od Rl do R13: (R4) lub (R14) - unieszkodliwianie - obróbka fizyczno-chemiczna, - w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie): D9 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne; | - unieszkodliwianie- obróbka fizyczno-chemiczna, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie): D9 |
| 20 0117 | Odczynniki fotograficzne | - odzysk - recykling lub regeneracja metali i związków lub inne działania prowadzające do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzysku z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od Rl do R13: (R4) lub (R14) - unieszkodliwianie — obróbka fizyczno-chemiczna, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie): D9 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy Alkalia | - regeneracja kwasów lub zasad: R6 - unieszkodliwianie — obróbka fizyczno-chemiczna, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie): D9 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | - inne działania prowadzające do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzysku z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od Rl do R13: (R14) - unieszkodliwianie - obróbka fizyczno-chemiczna, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie): D9 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne: D5 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (np.pestycydy, herbicydy, insektycydy) | - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | - unieszkodliwianie — obróbka fizyczno-chemiczna, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie): D9 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | - regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników: R2 - termiczne przekształcenie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie: D10 |

### 3.2.2. Odpady przemysłowe.

Odpady przemysłowe są w znacznie większym zakresie niż odpady komunalne poddawane odzyskowi i recyklingowi. Średni wskaźnik odzysku w odniesieniu do odpadów przemysłowych według WPGO wynosi ok. 78,5 %.

Aktualnie na terenie Powiatu Łaskiego i tym samym na terenie Gminy Widawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne posiadają następujące firmy:

| l.p. | Nazwa jednostki | Adres | Rodzaj prowadzonej działalności |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Z | T | O | U |
|  | ProEkoPlast S.A. | 98 – 100 Łask Wola Łaska 71 |  |  | + |  |
|  | „B.D.S.” Sp. z o.o. | 98 – 100 Łask ul. Armii Ludowej 65 |  |  | + |  |
|  | P.W. „Podwysocki” | 98 – 100 Łask Teodory 10 |  |  | + |  |
|  | „Produkcja Brykietów z trocin” | 98 – 105 Wodzierady Nowy Świat 6 |  | + | + |  |
|  | „AUTO-JAPAN” Z.D. Czyżak S.J. | 98 – 100 Łask ul. Widawska 42 | + |  | + |  |
|  | „MYKOGEN – KOMPOST” | 98 – 100 Łask Karszew 42 |  |  | + |  |
|  | „SZACH” | 98 – 170 Widawa Kolonia Zawady |  | + | + |  |
|  | P.P.H.U. „BUDOBET” | 98 – 100 Łask Teodory 7 |  |  | + |  |
|  | „STEC” | 98 – 100 Łask Aleksandrówek 29a |  | + | + |  |
|  | Przedsiębiorstwo Komunalne | 98 – 100 Łask ul. Objazdowa 4 | + | + |  |  |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 98 – 100 Łask ul. Tylna 9 | + | + |  |  |
|  | DREWZEL G&G Skrzypczyńscy | 98 – 100 Łask Orchów 50 |  | + |  |  |
|  | P.P.H.U. „TRANSTAN” | 98 – 100 Łask ul. Warszawska 30/31 | + | + | + |  |
|  | P.P.H.U. WIESPOL | 98 – 100 Łask ul. Kilińskiego 221 |  |  | + |  |

* Z- zbieranie, T – transport, O – odzysk, U - unieszkodliwianie

### 3.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Odpady medyczne i weterynaryjne są specyficzna grupa odpadów wysokiego ryzyka epidemiologicznego i toksykologicznego stąd recykling tych odpadów na mocy Ustawy o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia jest zabroniony. Odpady te są przekazywane do spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu SP ZOZ w Łasku, gdzie poddane są unieszkodliwieniu.

### 3.2.4. Osady ściekowe.

Procesami odzysku w odniesieniu do osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków może być bądź bezpośrednie wykorzystanie przyrodnicze lub rolnicze bądź też kompostowanie osadów i ich późniejsze wykorzystanie przyrodnicze lub rolnicze.

W chwili obecnej osady z gminnych oczyszczalni ścieków przekazywane są firmie EKO-REGION Sp. z o.o., która składuje osady na składowisku w Dylowie.

### 3.2.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych nie podlegają unieszkodliwieniu.
Są w znacznej części wykorzystywane jako materiał wtórny (głównie w budownictwie, w tym budownictwie drogowym) oraz tylko częściowo składowane.

Najlepiej rozwiązane są problemy odzysku i zagospodarowania złomu metali kolorowych i stali oraz żeliwa. Odpady te gromadzone są na bazie systemu punktów skupu surowców wtórnych i przerabiane w hutnictwie żelaza i w hutnictwie metali kolorowych. System ten działa od dłuższego czasu w Polsce i okazał się ważnym i skutecznym elementem systemu przeróbki odpadów i surowców wtórnych.

Odpady z drewna, tworzyw sztucznych i szkła również posiadają odpowiednią bazę przetwórczą. Szkło i stłuczka szklana zagospodarowywana jest w hutach szkła jako pełnowartościowy surowiec, pod warunkiem, że surowiec ten nie jest zanieczyszczony farbą, kitem lub innymi składnikami organicznymi.

Również odpady drewna budowlanego są zagospodarowywane w sposób odpowiedni - zwykle wykorzystywane jest ono do produkcji płyt wiórowych lub do celów energetycznych.

W przypadku odpadów z tworzyw sztucznych możliwy jest recykling części tych odpadów, pod warunkiem ich odpowiedniego posortowania.

Gruz budowlany jest zagospodarowywany w około 70-80 %, głównie w budownictwie i jako kruszywo do budowy dróg. Ten kierunek unieszkodliwiania odpadów z rozbiórki obiektów budowlanych należy traktować jako priorytetowy i podjąć działania, które zwiększyłyby stopień ponownego wykorzystania (recyklingu) tych odpadów. Uruchomienie programu budowy autostrad stworzy w tym zakresie nowe możliwości, jednak warunkiem powodzenia tej strategii jest stworzenie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych, które spowodują, że nawet drobni wytwórcy odpadów budowlanych byliby zainteresowani przekazywaniem ich na te cele. Wymaga to opracowania i wdrożenia do praktyki spójnego i efektywnego systemu zbiórki odpadów budowlanych, który w chwili obecnej praktycznie nie istnieje i trzeba go budować od podstaw.

Znaczna część odpadów budowlanych takich jak gruz, odpadowy beton itp. jest w związku z tym składowana na składowiskach komunalnych i na wydzielonych składowiskach gruzu budowlanego.

Ten sposób końcowego unieszkodliwiania tych odpadów nie powoduje niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym i nie powoduje pogorszenia jego stanu, ale nie może być zalecanym sposobem rozwiązania tego problemu.

### 3.2.6. Wraki samochodowe, opony.

Wycofane z eksploatacji pojazdy w większości przypadków trafiają do podmiotów, które zajmują się demontażem samochodów, ale także do warsztatów samochodowych i do podmiotów zajmujących się regeneracją części samochodowych. Gospodarka wrakami samochodów wymaga obecnie pilnego uregulowania i określenia granicznych poziomów recyklingu poszczególnych kategorii odpadów powstających w trakcie złomowania pojazdów samochodowych.

W zakresie ponownego wykorzystania opon samochodowych możliwe jest zastosowanie:

- bieżnikowania

- spalenia z wykorzystaniem energii

- przetworzenia na granulat wykorzystywany jako półprodukt do np. produkcji asfaltów, pirolizy itp.

Na terenie Powiatu Łaskiego istnieją trzy firmy posiadające koncesję Wojewody Łódzkiego na prowadzenie punktów złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Są to:

- „MAJ-POK” S.J. Zakład Diagnostyki Pojazdowej. Złomowanie Pojazdów. Wyważanie Pojazdó. Wulkanizacja. Wyważanie kół. Sprzedaż Opon. B.D. Pokorski, Z.A. Majewski, Widawa, ul. Sieradzka 30;

- „AUTO – JAPAN” S.J. Zbigniew i Dariusz Czyżak, Łask, ul. Widawska 42;

- Przedsiębiorstwo Transportowe „SNART”, Gorczyn 77, gm. Łask.

### 3.2.7. Odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne, których nie da się ponownie zużytkować ani unieszkodliwić, można kierować na specjalnie do tego celu przeznaczone składowiska, a jeżeli jest to niemożliwe, mogą być składowane na wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych kwaterach na istniejących składowiskach odpadów komunalnych.

Przez długi czas składowanie było w Polsce jedną z najczęściej stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Również w chwili obecnej część odpadów niebezpiecznych jest unieszkodliwiana w ten sposób. Miejsce i sposób składowania powinien zapewniać jak najmniejszy wpływ na wszystkie elementy środowiska, łącznie z uwzględnieniem późniejszej rekultywacji terenu składowiska. Technologia składowania zależy przede wszystkim od rodzaju odpadów. Do składowania odpadów niebezpiecznych były stosowane następujące rodzaje składowisk:

- mogilniki,

- zbiorniki zamknięte,

- zbiorniki otwarte,

- baseny,

- składowiska podpoziomowe i nadpoziomowe,

- składowiska podziemne.

Aby wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych było prowadzone właściwie i bezpiecznie, powinny to czynić jednostki i zakłady, dysponujące odpowiednią wiedzą i technologiami. W wielu przypadkach, zarówno źródła jak i wytwórcy odpadów niebezpiecznych są mocno rozproszeni i nie posiadają warunków do unieszkodliwiania tych odpadów. Toteż odpady niebezpieczne muszą być najpierw zgromadzone w określonych miejscach, a następnie przekazane do wykorzystania bądź unieszkodliwienia.

System zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych jest ważnym elementem kompleksowej gospodarki odpadami. Biorąc pod uwagę mnogość i rozproszenie źródeł odpadów ważne jest, aby system zbiórki i gromadzenia odpadów funkcjonował na różnych poziomach i odpowiadał potrzebom wielu wytwórców odpadów, takich jak: duże zakłady przemysłowe, małe i średnie firmy, służba zdrowia, szkolnictwo, ośrodki naukowe, gospodarstwa domowe, handel.

Prawidłowo zorganizowany system zapobiega powstawaniu i przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych poza kontrolą. Unika się też ryzyka nie dotarcia odpadu do końcowego, zgodnego z wymogami prawa uzdatnienia i likwidacji.

Uzupełnieniem składowisk odpadów przemysłowych są tzw. mogilniki, służące za miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych, najczęściej pozostałości środków ochrony roślin, w tym toksycznych pestycydów, herbicydów i insektycydów.

W chwili obecnej odpady przemysłowe z terenu Gminy Widawa odbierane są przez firmy posiadające specjalne zezwolenia.

## 3.3. Procesy unieszkodliwiania odpadów.

### 3.3.1. Odpady komunalne.

Podstawową metodą unieszkodliwiana odpadów komunalnych jest ich składowanie na składowiskach odpadów. Odpady komunalne z gminy Widawa wywożone są specjalistycznym taborem samochodowym poza teren gminy i składowane na składowisku odpadów komunalnych w Dylowie w gminie Pajęczno. Wykaz specjalistycznego taboru głównego odbiorcy odpadów komunalnych – spółki EKO-REGION Sp. z. o.o. przedstawiony jest w tabeli poniżej.

Tabela 32. Wykaz taboru będącego własnością EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów.

| Lp | Nazwa sprzętu | Marka | Nr rejestracyjny | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBE H847 | 2000 |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBE R743 | 2001 |
|  | Samochód-śmieciarka z urządzeniem myjącym | Volvo | EBET105 | 2001 |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBE 56CY | 2003 |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBEA129 | 1999 |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBE 39CA | 2002 |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBE X001 | 2002 |
|  | Samochód-śmieciarka | Volvo | EBE N467 | 2003 |
|  | Samochód-śmieciarka | Jelcz | EBE S531 | 1999 |
|  | Samochód-śmieciarka | Jelcz | EBE 26FK | 1997 |
|  | Samochód-śmieciarka | Jelcz | EBE 17FF | 1998 |
|  | Samochód-śmieciarka | Jelcz | EBE 19FF | 1998 |
|  | Samochód-śmieciarka | Mercedes | EBE R592 | 1997 |
|  | Samochód ciężarowy z żurawiem | DAF | EBE J180 | 2001 |
|  | Samochód kontenerowiec | Star | EBE T753 | 1992 |
|  | Samochód kontenerowiec | Volvo | EBE H868 | 1999 |
|  | Przyczepa ciężarowa | Haufferman | EBE Y075 | 1991 |
|  | Przyczepa ciężarowa | Haufferman | EBEY130 | 1990 |
|  | Samochód Daweoo | Lublin 3352/11 | EBE A960 | 2000 |
|  | Samochód - śmieciarka | Mercedes | EBE N526 | 2004 |

Zezwolenie Starosty Łaskiego w zakresie prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów otrzymały firmy:

| Nazwa i adres | Numer decyzji | Decyzja obejmuje | Kod odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| „ProEkoPlast” Wola Łaska 71 98 – 100 Łask | OS.7645/o/36/2003 z dnia 04.02.2004r. | odzysk | 20 01 39 |
| Zakład Usługowy „DREWZEL” G&G Skrzypczyńscy ul. Narutowicza 3 98 – 100 Łask | OS.7645/o/39/2002 z dnia 06.08.2002r. | transport | 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 10 20 01 11 20 01 25 20 01 28 20 01 30 20 01 32 20 01 34 20 01 36 20 01 38 20 01 39 20 01 40 20 01 41 20 01 80 20 01 99 20 02 01 20 02 02 20 02 03 20 03 01 20 03 02 20 03 03 20 03 04 20 03 06 20 03 07 20 03 99 |

#### 3.3.1.1. Obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Odpady komunalne z terenu gminy Widawa kierowane są do następujących obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

- odpady o charakterze surowców wtórnych - Punkt Odpadów Segregowanych
i Wielkogabarytowych w Bełchatowie,

- odpady komunalne zmieszane - na składowisko w Dylowie na terenie Gminy Pajęczno.

3.3.1.1.1. Składowisko odpadów komunalnych w Chrustach.

Składowisko odpadów w Chrustach ma powierzchnię 1,87 ha. Nagromadzenie odpadów na składowisku wynosi około 3600 m3. Składowisko odpadów w Chrustach zostało na wniosek zarządzającego składowiskiem (Wójt Gminy Widawa) zamknięte z dniem 31.12.2003r. decyzją Starosty Łaskiego nr OS.7645/O/32/2003 z dnia 07.11.2003r. Na składowisko to nie są aktualnie dowożone odpady. W latach 2004 2006 zostanie wykonane uszczelnienie czaszy składowiska oraz przeprowadzona będzie rekultywacja w kierunku zieleni.

Tabela 33. Charakterystyka składowiska w Chrustach.

| Składowisko | Powierzchnia | Ilość przyjmowanych odpadów | Wypełnienie | Nagromadzenie | Rok złożenia | Obsługiwane gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ha) | (Mg/rok) | (%) | (Mg) |  |  |
| Chrusty | 1,87 | 350 | 100 | 2500 | 1993 | Widawa |

##### 3.3.1.1.2 Inne składowiska odpadów komunalnych.

Tabela 34. Wykaz składowisk w okolicach Gminy Widawa.

| Lokalizacja składowiska | Okres eksploatacji |
| --- | --- |
| Brodnia Górna gm. Buczek | do 2015 r |
| Pabianice-Łaskowice | do 2006 r |
| Łask-Orchów | składowisko nieczynne |
| Kamieńsk-Sater-Kąsie | do 2009 r. |
| Dylów k.Pajeczna | do 2030 r. |
| Wola Kruszyńska, gm. Bełchatów | do 2015 r. |

##### 3.3.1.1.3 Wykaz instalacji do utylizacji surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych.

Tabela 35. Wykaz instalacji do utylizacji surowców wtórnych oraz do utylizacji
i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

| Instalacja i jej lokalizacja | Rodzaj odpadów |
| --- | --- |
| Spalarnia LOBBE Sp. z o.o. Częstochowa | odczynniki chemiczne, odpady lakiernicze, odpady szpitalne |
| Spalarnia odpadów przemysłowych przy oczyszcz. ścieków w Tomaszowie Maz. | odpady niebezpieczne tj. odczynniki chemiczne, odpady lakiernicze |
| PHU WIGO Bielsko-Biała | opony do wysokości l,25m świetlówki monitory 21" |
| SANT TRANS Bielsko Biała | AGD |
| VEGA Bielsko-Biała | azbest rozpuszczalniki |
| Mega Serwis Recykling Bielsko Biała | AGD |
| Cementownia Gorażdze | opony |
| PPHU Bolechowo | opony |
| UNICOM k. Zgorzelca | pocięte opony |
| UTIL - Grodzisk Mazow. | opony |
| SINOMA Kraków | karton, gazety mieszana makulatura stłuczka bezbarwna stłuczka kolorowa |
| ELANA PET Toruń | butelki PET bezbarwne butelki PET kolorowe |
| PHUP WIBO s.c. w Malinie k. Mielca | butelki PET bezbarwne butelki PET kolorowe folie nakrętki z but. PET poj. po chemii gospodarczej |
| Recykling Centrum w Pabianicach | szkło bezbarwne szkło brązowe szkło kolorowe |
| Rafineria Nafty Jedlicze „GUMAR" w Gorlicach | oleje przepracowane |
| MWYA Sp. z o.o w Warszawie | świetlówki |
| Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały w Bytomiu | baterie i akumulatory |

### 3.3.2. Odpady przemysłowe.

Na terenie Gminy Widawa brak jest składowisk odpadów przemysłowych. Odpady przemysłowe są przewożone na składowiska odpadów przemysłowych przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia bądź unieszkodliwiane przez uprawnione podmioty gospodarcze.

Na podstawie wydanych przez Starostę Łaskiego zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów sporządzono listę podmiotów działających w tym zakresie na terenie Powiatu Łaskiego wraz z rodzajem instalacji (urządzenia), jej mocy przerobowej oraz kodów przetwarzanych odpadów. Dane te przedstawiono poniżej.

| l.p. | Rodzaj instalacji / urządzenia | Nazwa i adres właściciela instalacji | Moc przerobowa (Mg/rok) | Rodzaj procesu odzysku | Kod przetwarzanych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja do wytwarzania profili i palet z odpadowych tworzyw sztucznych | ProEkoPlast S.A. 98 – 100 Łask Wola Łaska 71 | 16000 | R5 | 02 01 04, 04 02 03, 04 02 04, 04 02 07, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 99, 16 02 07, 16 08 03, 16 08 04, 17 02 03, 17 06 03, 17 06 04, 19 05 99, 19 06 99, 20 01 03, 20 01 04 |
|  | Instalacja do produkcji pustaków stropowych z wykorzystaniem popiołów i żużli | „B.D.S.” Sp. z o.o. 98 – 100 Łask ul. Armii Ludowej 65 | 3300 | R5 | 10 01 01, 10 01 02 |
|  | Instalacja do produkcji elementów z odpadowych tworzyw sztucznych | P.W. „Podwysocki” 98 – 100 Łask Teodory 10 | 650 | R5 | 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02 |
|  | Instalacja do produkcji brykietów z trocin | „Produkcja Brykietów z trocin” 98 – 105 Wodzierady Nowy Świat 6 | 450 | R3 | 03 01 05 |
|  | Punkt złomowania pojazdów | „AUTO-JAPAN” Z.D. Czyżak S.J. 98 – 100 Łask ul. Widawska 42 | 24 | R4, R5 | 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 99 |
|  | Wytwórnia podłoża do pieczarek | „MYKOGEN – KOMPOST” 98 – 100 Łask Karszew 42 | 45000 | R3 | 02 01 03, 02 01 06, 10 01 05 |
|  | Urządzenie do wstępnego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, papieru | „SZACH” 98 – 170 Widawa Kolonia Zawady | 70 | R5 | 15 01 07, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 04, 16 01 18, 16 01 17, 15 01 05, 15 01 09, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03 |
|  | Instalacja do wyrobu betonowych elementów płotów z wykorzystaniem żużli i popiołów | P.P.H.U. „BUDOBET” 98 – 100 Łask Teodory 7 | 90 | R5 | 10 01 01, 10 01 02 |
|  | Wytwórnia podłoża do pieczarek | „STEC” 98 – 100 Łask Aleksandrówek 29a | 1000 | R3 | 10 01 05 |
|  | Urządzenie do wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych | P.P.H.U. WIESPOL 98 – 100 Łask ul. Kilińskiego 221 | 25 | R5 | 12 01 05, 15 01 02 |
|  | Urządzenia służące do wykorzystania popiołów i żużli na budowę i remont dróg | P.P.H.U. „TRANSTAN” 98 – 100 Łask ul. Warszawska 30/31 | 9200 | R5 | 10 01 01, 10 02 01 |

### 3.3.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Odpady medyczne z terenu gminy Widawa mogą być odbierane przez Spalarnię Odpadów ZOZ w Łasku, ul. Warszawska 62. Spalarnia typ ATI Muller HP-500 (instalacja francuska) uruchomiona została w 1998r. Instalacja posiada wydajność spalania 50 kg/h, co w rezultacie daje wydajność roczną na poziomie 230 Mg/a.

Wytworzona ilość popiołów i żużli przez spalarnię, to 0,4 Mg/a. Są one kierowane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

### 3.3.4. Osady ściekowe.

### W chwili obecnej praktycznie wszystkie osady ściekowe z oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Widawa są przekazywane firmie EKO-REGION Sp. z o.o., która przewozi osady i składuje na składowisku odpadów w Dylowie.

### 3.3.5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych nie podlegają unieszkodliwieniu. Są w znacznej części wykorzystywane jako materiał wtórny (głównie w budownictwie, w tym budownictwie drogowym) oraz tylko częściowo składowane.

### 3.3.6. Wraki samochodowe, opony.

Wycofane z eksploatacji pojazdy w większości przypadków trafiają do podmiotów, które zajmują się demontażem samochodów, ale także do warsztatów samochodowych i do podmiotów zajmujących się regeneracją części samochodowych. Gospodarka wrakami samochodów wymaga obecnie pilnego uregulowania i określenia granicznych poziomów recyklingu poszczególnych kategorii odpadów powstających w trakcie złomowania pojazdów samochodowych.

### 3.3.7 Odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne, których nie da się ponownie zużytkować ani unieszkodliwić, można kierować na specjalnie do tego celu przeznaczone składowiska, a jeżeli jest to niemożliwe, mogą być składowane na wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych kwaterach na istniejących składowiskach odpadów komunalnych.

Przez długi czas składowanie było w Polsce jedną z najczęściej stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Również w chwili obecnej część odpadów niebezpiecznych jest unieszkodliwiana w ten sposób. Miejsce i sposób składowania powinien zapewniać jak najmniejszy wpływ na wszystkie elementy środowiska, łącznie z uwzględnieniem późniejszej rekultywacji terenu składowiska. Technologia składowania zależy przede wszystkim od rodzaju odpadów. Do składowania odpadów niebezpiecznych były stosowane następujące rodzaje składowisk:

- mogilniki,

- zbiorniki zamknięte,

- zbiorniki otwarte,

- baseny,

- składowiska podpoziomowe i nadpoziomowe,

- składowiska podziemne.

W chwili obecnej na terenie gminy Widawa brak jest mogilników a także składowisk odpadów przemysłowych.

Jednym z głównych problemów pozostaje unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających PCB. W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku;

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

Wszystkie urządzenia zawierające PCB, które zostaną zidentyfikowane podczas przeprowadzonej inwentaryzacji i kontroli powinny być przekazane do tych podmiotów gospodarczych.

## 3.4. Prawo Gminy Widawa w zakresie gospodarki odpadami.

Uchwała nr XVIII/162/97 Rady Gminy Widawa z dn. 27 kwietnia 1997r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa.

Uchwała określa warunki i obowiązki związane z:

- wymaganiami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

- rodzajami urządzeń przeznaczonymi do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz zasadami ich rozmieszczania;

- częstotliwością, zasadami i sposobami usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

- obowiązkami osób utrzymującymi zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami i uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

- zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

- obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

## Zadania i podział kompetencji w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Widawa.

Znowelizowana Ustawa o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości zwiększyła dotychczasowe obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Do zadań Gminy powinno należeć:

- Opracowanie gminnych programów gospodarki odpadami.

- Zapewnienie budowy i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami, instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Organizacja selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Ustalenie wymagań w zakresie prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez podmioty inne niż gminne działalności w zakresie usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie określonych usług oraz określenia terytorium na terenie gminy gdzie usługi mogą być świadczone.

- Wybór podmiotów świadczących usługi na danym terenie w drodze przetargu publicznego.

Strukturę organizacyjną i kompetencje Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 2 i 3 Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju gminy stanowi jej statut.

* Samodzielne stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych oraz gospodarki gruntami.

## 3.7. Zarządzanie usługami związanymi ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

| Rodzaj usługi | Realizacja |
| --- | --- |
| Zbieranie odpadów zmieszanych (gromadzenie i transport) | EKO-REGION w oparciu o umowy indywidualne z odbiorcami usług osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi. Pojemniki.- własność prywatna lub użyczenie |
| Zbieranie surowców wtórnych (gromadzenie i transport) | EKO-REGION w wyniku podpisanej umowy pomiędzy firmą a Gminą Widawa. Pojemniki użyczone Gminie Widawa. |

## 3.8. Podsumowanie istniejącego stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Widawa.

- Aktualnie na terenie gminy powstaje rocznie około 1531 Mg odpadów komunalnych
 z czego tylko 762 Mg jest odbierane co stanowi zaledwie 49,8 % ilości powstających odpadów.

- Liczba zawartych umów na odbiór odpadów wynosi 849 co przy ilości posesji na terenie gminy równej 1000 daje 84,9 % udział zawartości umów na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy.

- W gminie dzięki pomocy finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wdrożono selektywną zbiórkę surowców wtórnych w szerokim zakresie.

- Dla rzetelnego oszacowania ilości i jakości strumienia odpadów zmieszanych komunalnych generowanych na terenie gminy niezbędne jest wykonanie badań obejmujących:

- ustalenie rzeczywistego współczynnika nagromadzenia odpadów z terenu gminy;

- ustalenie składu morfologicznego odpadów;

- ustalenie gęstości nasypowej odpadów.

- Jak wynika z analizy zarządzania usługami na etapie zbierania odpadów i prowadzenia selektywnej zbiorki gmina obecnie ma niewielki wpływ na ten rodzaj działalności, 
a ponadto informacje otrzymywane od przedsiębiorców wykonujących na zlecenie 
te usługi są niepełne. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku gmina ma obowiązek organizowania selektywnej zbiórki, segregacji, oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych. To gmina ustawowo, a nie przedsiębiorca organizuje, a więc także planuje, programuje, wdraża lub nadzoruje wdrażanie, finansuje, sprawozdaje i odpowiada przed organami wyższego szczebla. Istnieje potrzeba rozwiązania tej sytuacji z uwagi na prawną odpowiedzialność, którą gmina ponosi w tym zakresie.

- W świetle wykonywania przez EKO-REGION Sp. z o.o. usługi dla Gminy Widawa polegającej na obsłudze systemu selektywnej zbiorki, a z drugiej strony zbiórki odpadów opakowaniowych i poużytkowych dla przedsiębiorców, którzy mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej) należy uzgodnić sposób ewidencjonowania obu strumieni odpadów oraz rozliczenia kosztów. Jest to istotne z tego względu, ze gmina w oparciu o raporty dotyczące ilości zebranych surowców wtórnych otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska środki finansowe pochodzące z opłat produktowych w ilości proporcjonalnej do ilości zebranych selektywnie odpadów z przeznaczeniem na dalsze wdrażanie selektywnej zbiórki .

4. Założenie wyjściowe i prognozowane zmiany.

## 4.1. Zmiany demograficzne.

Wartość wskaźnika przyrostu naturalnego dla Gminy Widawa przyjęto w oparciu 
o prognozy zawarte w strategii rozwoju Powiatu Łaskiego oraz analizę danych statystycznych Polskiej Statystyki Publicznej a także spodziewanych zmian prognoz demograficznych GUS.

Analiza tych danych pozwoliła na określenie prognozowanego wskaźnika przyrostu naturalnego, dla Gminy Widawa przy założeniu zmian demograficznych dla obszarów wiejskich – 0,1% rocznie.

Liczba mieszkańców gminy Widawa w poszczególnych latach wyniesie:

Tabela 36. Prognoza ludności gminy Widawa na lata 2005 – 2030.

| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 353 | 8 311 | 8 270 | 8 228 | 8 146 |

## 4.2. Rozwój wybranych czynników gospodarczych.

Ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych niewątpliwie idzie w parze 
ze zmianami tempa wzrostu gospodarczego, wzrostu konsumpcji ludności, tempa wzrostu zaopatrzenia w ciepło ze źródeł centralnych, a także ze zmianami zużycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych itp. Ścisłą zależność tempa wzrostu gospodarczego i konsumpcji można było niezbicie stwierdzić w końcu lat 70, kiedy dochód narodowy już malał, konsumpcja jeszcze rosła, rosły również w tym samym stopniu wskaźniki nagromadzenia odpadów. W pierwszej połowie lat 80-tych nastąpiło załamanie, które trwało do początku lat 90-tych.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mające niewątpliwy wpływ na ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych przedstawione zostały w tabeli.

Tabela 37. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (wg Kancelarii Rady Ministrów).

| Wskaźnik | Jednostka | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| PKB | wzrost, % | 3,1 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
| Kurs Euro | zł/ Euro | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,0 |
| Stopa bezrobocia | % | 18,9 | 18,5 | 17,7 | 17,1 |

Obserwując wskaźniki makroekonomiczne należy oczekiwać, że w miarę wzrostu dochodu narodowego i poziomu życia systematycznie będzie rosła ilość powstających odpadów komunalnych.

## 4.3. Prognoza zmian wskaźników ilościowo - jakościowych odpadów.

Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany

Cechą głównej grupy odpadów komunalnych, tj. odpadów z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, jest brak jednorodności składu i duże wahania ilościowe. Dokładne rozpoznanie składu odpadów wymaga prowadzenia badań ich morfologii w dłuższym okresie czasu (kilka lat).

Na terenie gminy, nie prowadzono dotąd tego typu badania i stąd brak danych na temat składu jakościowego odpadów. Z tego względu skład morfologiczny odpadów określono na podstawie danych literaturowych.

Skład odpadów zależy od wielu czynników, m.in. od:

- wielkości jednostki osadniczej;

- charakteru terenu; rolniczy, przemysłowy, turystyczny, itp.;

- typu struktury i infrastruktury społecznej i komunalnej (rodzaj zabudowy, jej zwartość i rozluźnienie, stopień uciepłowienia ze źródeł centralnych, poziomu obsługi ludności itp.)

Skład morfologiczny odpadów ulega ciągłym zmianom. Obserwowane w ostatnich latach tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują m. in. na:

- znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań;

- zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu (wzrost alternatywnych form ogrzewania mieszkań);

- utrzymanie na stałym, wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów spożywczych (kuchennych).

Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany

Wskaźniki nagromadzenia jednostkowego odpadów komunalnych są podstawowymi danymi wyjściowymi i obliczeniowymi do wszelkich rozważań nad sposobem unieszkodliwiania, przeróbki odpadów, planowania gospodarki odpadami czy sporządzania prognoz zmian w czasie. Wskaźniki te są zróżnicowane podobnie jak inne właściwości technologiczne odpadów. Średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów charakterystyczne dla warunków polskich przedstawia poniższa tabela.

Tabela 38. Wartości wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych

dla warunków polskich (wg KPGO).

| Wskaźnik nagromadzenia | Jednostka | Miasta | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średni | Średni |
| Wagowy (masowy) | kg/M/rok | 224 | 116 |

Z wieloletnich badań opisywanych w literaturze wynika, że wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów miejskich wzrasta.

Można zaobserwować następujące prawidłowości w zakresie zmian wskaźników nagromadzenia:

- wskaźniki nagromadzenia wzrastają liniowo;

- tempo wzrostu wskaźnika wagowego utrzymuje się średnio na poziomie 1,0 % w skali rocznej;

- istotne znaczenie dla ilości powstających odpadów mają zmiany gospodarcze w kraju, w tym poziom życia mieszkańców miast i wsi;

- konfekcjonowanie produktów konsumpcyjnych powoduje, przy wzroście poziomu życia, objętościowy znaczny przyrost odpadów w stosunku do wagi.

Poniżej zestawiono pozostałe wskaźniki nagromadzenia dla:

- odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury na terenach wiejskich;

- odpadów wielkogabarytowych;

- odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych;

które wykorzystano do prognozowania ilości powstających odpadów w poszczególnych przedziałach czasowych dla Gminy Widawa.

Tabela 39. Wartości wskaźników nagromadzenia dla pozostałych odpadów w odpadach komunalnych dla warunków polskich (wg KPGO).

| Wyszczególnienie | Wskaźnik nagromadzenia (kg/ M/rok) |  |
| --- | --- | --- |
|  | miasto | wieś |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| Odpady zielone | 12 | 5 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - |
| Odpady niebezpieczne | 3 | 2 |

Dla oszacowania ilości odpadów pochodzących z działalności gospodarczej wykorzystano założone wcześniej wielkości narzutów w stosunku do ilości odpadów komunalnych.

## 4.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów.

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów w Gminie Widawa przygotowano 
na perspektywę 15 lat, przy czym w okresie tym wyszczególniono charakterystyczne lata wynikające z konieczności przygotowania krótko- i długoterminowych planów działania, zgodnie z wytycznymi sporządzania planów gospodarki odpadami opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska.

Prognozę zmian ilości odpadów wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów w oparciu o:

- wskaźniki nagromadzenia dla środowisk wiejskich, uaktualniane dla każdego roku zgodnie z określonym tempem ich wzrostu w czasie;

- prognozę demograficzną określaną przez GUS, którą skalkulowano dla gminy
w oparciu o analizy współczynnika przyrostu naturalnego, stopnia migracji itp.

### 4.4.1. Odpady komunalne.

Ilości powstających odpadów w Gminie Widawa oraz ich prognozowane zmiany określone na podstawie przewidywanych zmian wskaźników nagromadzenia
i prognozowanych zmian demograficznych przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 40. Prognozowane zmiany w ilości odpadów komunalnych w poszczególnych środowiskach.

| Rok | Środowiska | % ludności | Liczba mieszkańców | Wskaźnik nagromadzenia | Ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LM | kg/M/rok | Mg/rok |
| 2002 | WIDAWA | 16,1 | 8378 | 116 | 971 |
|  | Powiat | 100 | 51956 |  | 9162 |
| 2005 | WIDAWA | 16,04 | 8353 | 120 | 1002 |
|  | Powiat | 100 | 52061 |  | 9489 |
| 2010 | WIDAWA | 15,9 | 8311 | 126 | 1047 |
|  | Powiat | 100 | 52239 |  | 10033 |
| 2015 | WIDAWA | 15,7 | 8270 | 132 | 1091 |
|  | Powiat | 100 | 52420 |  | 10584 |

Tabela 41. Prognozowane zmiany w ilości odpadów pochodzących z obiektów infrastruktury w poszczególnych środowiskach.

| Rok | Środowiska | % ludności | Liczba mieszkańców | Wskaźnik nagromadzenia | Ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LM | kg/M/rok | Mg/rok |
| 2002 | WIDAWA | 16,1 | 8378 | 45 | 376,7 |
|  | Powiat | 100 | 51956 |  | 4034 |
| 2005 | WIDAWA | 16,04 | 8353 | 46 | 384,2 |
|  | Powiat | 100 | 52061 |  | 4045 |
| 2010 | WIDAWA | 15,9 | 8311 | 48 | 399 |
|  | Powiat | 100 | 52239 |  | 4065 |
| 2015 | WIDAWA | 15,7 | 8270 | 50 | 413,5 |
|  | Powiat | 100 | 52420 |  | 4085 |

Tabela 42. Prognozowane ilości odpadów wielkogabarytowych, zielonych z czyszczenia ulic i placów oraz niebezpiecznych z terenu gminy Widawa w latach 2005-2015 (Mg).

| Rok | Odpady wielkogabarytowe | Odpady zielone | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Odpady niebezpieczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 125,5 | 41,8 | - | 16,7 |
| 2005 | 128,6 | 42,6 | - | 17,2 |
| 2010 | 134,6 | 44,8 | - | 17,3 |
| 2015 | 140,5 | 46,3 | - | 18,1 |

### 4.4.2. Odpady przemysłowe.

W przypadku odpadów przemysłowych trudno oszacować zmiany dla Gminy Widawa ze względu na brak przemysłu, brak specjalnych stref przemysłowych które mogą przyciągnąć ewentualnych inwestorów a tym samym zmienić strukturę i ilości odpadów przemysłowych z terenu gminy.

### 4.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne.

Zakładając wzrost ilości odpadów medycznych w okresie do 2004 do 2024 roku zgodnie z zał. 3.3 KPGO w wysokości 1% rocznie, ilość ta nie zwiększy się znacząco i maksymalnie może osiągnąć 231 kg odpadów w 2015 roku. Ilość odpadów weterynaryjnych jest trudna do oszacowania.

Tabela 43. Prognozowane ilości odpadów medycznych z terenu Gminy Widawa w latach 2002 – 2015.

| Gmina | Ilość odpadów medycznych (kg/rok) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Widawa | 193 | 198,8 | 208,9 | 230,8 |

### 4.4.4. Osady ściekowe.

Według KPGO przewiduje się dwukrotny wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych w roku 2014 w stosunku do roku 2000.

W chwili obecnej na terenie Gminy Widawa powstaje ok. 131 ton komunalnych osadów ściekowych rocznie, w związku z czym przy założonym w KPGO wzroście ilości tych osadów w roku 2014 wyniesie 262 Mg/rok. Tak duży wzrost ilości osadów będzie możliwy, jeżeli Gmina Widawa zainwestuje w budowę kolektorów sanitarnych, budowę nowej oczyszczalni lub rozbudowę istniejących oraz zacznie egzekwować od mieszkańców obowiązek odpowiedniej gospodarki ściekami bytowymi (np. kontrola rachunków za wywóz nieczystości płynnych). Docelowo planowana jest również do 2012 roku budowa 225 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Widawa, Chociw, Restarzew.

### 4.4.5. Odpady z sektora budowlanego.

W zakresie odpadów z sektora budowlanego może nastąpić gwałtowny wzrost spowodowany potrzeba wymiany elementów azbestowych, potrzeba usunięcia zaniedbań
w utrzymaniu dróg i mostów, remontów lub renowacji budynków z wielkiej płyty, remontów starego zasobu mieszkań itd. Zgodnie z KPGO zakładany wzrost ilości odpadów budowlanych z sektora komunalnego wyniesie około 6 % rocznie.

Tabela 44. Oszacowanie ilości odpadów z sektora budowlanego w latach 2002 – 2025.

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Odpady budowlane Mg | 334,8 | 389,7 | 533,6 | 714,1 | 955,6 | 1278,8 |

Ilość odpadów budowlanych z sektora przemysłowego jest trudna do oszacowania.

### 4.4.6. Odpady azbestowe.

Zgodnie z zał. nr 9 do „Krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest" przewiduje się, że ilość odpadów z terenu powiatu łaskiego wymagających składowania w latach 2003 - 2032 wyniesie:

Tabela 45. Oszacowanie ilości odpadów zawierających azbest.

| Wyszczególnienie | Ilość zabudowanych wyrobów azbestowo-cementowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | płyty |  | rury | łącznie |
|  | tys. m2 | Mg | Mg | Mg |
| województwo łódzkie | 99 990 | 1 099 890 | 60 500 | 1 160 390 |
| powiat łaski, w tym: w Gminie Widawa | 2 000* 330* | 22 000* 3 630* | 1 210* 200* | 23 210* 3 830* |

* dane szacunkowe pochodzące z przeliczenia ilości mieszkańców województwa łódzkiego do ilości mieszkańców Gminy Widawa.

Głównym celem gospodarki odpadami zawierającymi azbest, zgodnym z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest usuniecie tego typu wyrobów do 2032 roku. W związku z tym, w okresie perspektywicznym obejmującym lata 2003-2015, głównym celem jest usunięcie co najmniej 60% tego typu wyrobów oraz zabezpieczenie pozostałej części poprzez pokrycie odpowiednią grubością farby zabezpieczającej przed pyleniem.

W pierwszej kolejności jako najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi mieszkających na terenie powiatu łaskiego należy usunąć materiały zawierające azbest, które posłużyły jako warstwa izolacyjna budynków, a dopiero później rury i połączenia rurowe zawierające azbest.

Przy uwzględnieniu zasad usuwania wyrobów azbestowych oraz wymogów składowania odpadów zawierających azbest przyjęto założenia składowania płyt w pakietach z tkaniny syntetycznej. W związku z tym przewidywana objętość odpadów zawierających azbest wymagających składowania w latach 2003-2032 będzie wynosiła:

Przewidywana objętość odpadów zawierających azbest wymagających składowania

w latach 1003 - 2032

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 - 2012 | 2013 - 2022 | 2032 - 2032 |
|  | Objętość odpadów składowanych w pakietach (m3) |  |  |
| województwo łódzkie | 330 934 | 368 485 | 246 102 |
| powiat łaski, w tym: w Gminie Widawa | 6 619 1 092 | 7 370 1 216 | 4 922 812 |

### 4.4.7. Wraki samochodowe, opony.

Aktualne uwarunkowania powstawania ilości wraków samochodowych i opon utrzymają się jeszcze przez dłuższy okres czasu a prognozowana ilość tego typu odpadów przyjęto proporcjonalnie do liczby ludności.

Tabela 46. Oszacowanie ilości wraków samochodowych i opon w latach 2003-2025 (wg KPGO).

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Wraki samochodowe w szt. | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| Opony w Mg | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |

### 4.4.8. Odpady niebezpieczne.

Ilość odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i infrastruktury przemysłowej mogłyby wzrastać gdyby nie postęp techniczny na rzecz zmniejszenia toksyczności produktów powszechnego użytku. Zakłada się że w perspektywie wskaźniki powstawania tych odpadów nie przewyższą wartości obserwowanych w krajach zachodniej Europy.

### 4.4.9. Wyznaczenie ilości wyselekcjonowanych surowców wtórnych.

Surowce wtórne pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów „u źródła", a także ewentualnie z wysegregowania z odpadów suchych na terenie planowanej sortowni (ma terenie Gminy Widawa lub innej wskazanej w PPGO). W odpadach komunalnych znajduje się około 30-40 % surowców wtórnych w zależności od rodzaju i wielkości jednostki osadniczej.

W niniejszym opracowaniu zakłada się, że segregacja u źródła zostanie wprowadzona na terenie gminy (zgodnie z PPGO) w ciągu 2 lat tj. do 2006 roku.

Zwiększenie odzysku surowców wtórnych nastąpi także w momencie uruchomienia sortowni odpadów, obsługującego cały powiat lub jego część. Czas realizacji inwestycji, tj. od podjęcia decyzji o budowie do chwili uruchomienia sortowni odpadów szacuje się na 7 - 8 lat.

Ilość odzyskanych surowców wtórnych będzie się sukcesywnie zwiększać. Założono stopniowy wzrost ilości wysegregowanych surowców w kolejnych przedziałach czasowych.

Tabela 47. Prognozowany stopień odzysku surowców wtórnych w kolejnych latach realizacji programu.

| Lp | Przedział czasowy | Ilość surowców wtórnych wysegregowana z odpadów komunalnych „u źródła", bez sortowni odpadów (%) | Ilość surowców wtórnych wysegregowana z odpadów komunalnych łącznie z sortownia odpadów (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2003/2004 | 5 | 10 |
| 2 | 2005 | 10 | 20 |
| 3 | 2010 | 15 | 30 |
| 4 | 2015 | 25 | 50 |
| 5 | 2020 | 35 | 60 |
| 6 | 2025 | 40 | 70 |

Wprowadzenie segregacji odpadów mokrych „u źródła" w gminie powinno nastąpić ostatecznie do roku 2010.

W stosunku do zagadnienia składowania odpadów biologicznie rozkładalnych należy wziąć pod uwagę przepisy Unii Europejskiej, które z dniem wejścia będą obowiązywały także na obszarze Polski. Przepisy te wymagają przyjęcia strategii zmierzającej do ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych, przeznaczonych do składowania.

Ograniczenie ilości frakcji biodegradowalnej w łącznej masie odpadów przeznaczonych do składowania powinno się kształtować na poziomie do 75 % do roku 2025.

Powyższe lata uwzględniają okres dostosowawczy dla państw mających stać się członkami UE. Może zatem jeszcze nastąpić przesunięcie tych terminów.

Przyjęto następujący odzysk frakcji „bio", zakładając stopniowy wzrost ilości tej frakcji w kolejnych latach:

- lata 2002/2003 - 5 % z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie odpadów komunalnych;

- rok 2005 - 15 % z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie odpadów komunalnych;

- rok 2010 - 25 % z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie odpadów komunalnych;

- rok 2015 - 35 % z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie odpadów komunalnych;

- rok 2020 - 60 % z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie odpadów komunalnych;

- rok 2025 - 75 % z całej ilości odpadów organicznych jakie zawierają się w całej masie odpadów komunalnych.

## 4.5. Zmiany przepisów prawnych.

Podstawowe obowiązki i zadania w zakresie gospodarki odpadami zostały ujęte w obowiązującej od 1 października 2001 r. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a także w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami). Ponadto nowymi, znaczącymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami są: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych.

Biorąc pod uwagę dynamiczny proces dostosowania prawa polskiego do unormowań unijnych koniecznym staje się uwzględnienie w kształtowaniu strategicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Podstawowe znaczenie w omawianej tematyce ma tzw. dyrektywa ramowa, czyli dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15.07.1975r. w sprawie odpadów. W celu osiągnięcia równowagi między rozwojem gospodarczym a wymaganiami ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawodawstwem polskim i normami unijnymi, należy wprowadzić planową gospodarkę odpadami w oparciu o następujące zasady postępowania:

- Zapobiegać powstawaniu odpadów (ograniczenie do minimum);

- Odzyskiwać te składniki odpadów, które mogą być powtórnie wykorzystane:
jako surowce wtórne w procesie produkcji, do kompostowania lub do celów
energetycznych;

- Usuwać (unieszkodliwiać) odpady z zastosowaniem nieszkodliwych dla
środowiska i optymalnych w danych warunkach technologii.

Spośród pozostałych aktów prawnych UE należy wymienić przynajmniej dwa wskazujące wymierne i umiejscowione w czasie działania, które bezpośrednio stają się celami strategicznymi w omawianym obszarze i są to:

- Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26.04.1999r. w sprawie składowania
odpadów;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20.12.1994r. w
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, której zapisy zostały
przetransponowane do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych.

Ponadto źródłami prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami są dyrektywy o szczególnym znaczeniu ze względu na ich zawartość i wynikające z nich obowiązki:

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie odpadów
niebezpiecznych ze zm.;

- Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993r. ustanawiająca listę
odpadów zgodnie z art. 1 pkt a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów;

- Decyzja Rady 94/9047WE z dnia 22 grudnia 1994r. ustanawiająca listę
odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/
EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;

- Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia08.06.1989r. w sprawie zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów
komunalnych;

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16.12.1994r. w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych.

Jako wiążące przy wszystkich dalszych opracowaniach należy również przytoczyć takie dokumenty jak „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 - 2010" oraz „Ekologiczny Rozwój Kraju", a także: KPGO, „Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego", „Strategia Rozwoju województwa Łódzkiego", „Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego".

Ze wszystkich przytoczonych dokumentów wynikają podstawowe zasady niezbędne do realizacji planowanej gospodarki na obszarze Gminy Widawa:

- Wprowadzenie mechanizmów ograniczających wytwarzanie odpadów (zwłaszcza trudnych do utylizacji);

- Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych w środowisku;

- Uruchomienie i efektywne wdrożenie systemów zbierania i wtórnego wykorzystania wytworzonych odpadów;

- Niezwłoczne przygotowanie i uruchomienie systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i toksycznych;

- Realizacja środowiskowo bezpiecznych i racjonalnych ekonomicznie technologii utylizacji odpadów.

5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

## 5.1. Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie wytwarzania odpadów i ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Zapobieganie powstawaniu odpadów może być realizowane poprzez:

- stosowanie czystych technologii produkcji,

- zapobieganie poprzez produkty,

- recykling i powtórne wykorzystanie.

Zapobieganie poprzez technologie

Głównym celem opracowywania czystych technologii jest doskonalenie procesów
wytwarzania, nie przysparzających zanieczyszczeń, podczas których powstaje niewiele
odpadów lub nie powstają wcale.

Takie technologie zazwyczaj ulepszają także procesy wytwarzania. Przemysł sam ma najlepsze warunki do ograniczania ilości i szkodliwości odpadów powstających podczas stosowanych procesów produkcji. Do przemysłu należy więc opracowanie praktycznych kodeksów postępowania, zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, już w czasie opracowywania procesów produkcyjnych, jak również popularyzowanie takiego podejścia przez rozpowszechnianie informacji i programy szkoleniowe.

Celem Czystej Produkcji jest zaspokojenie naszego zapotrzebowania na produkty wytwarzane w równowadze ze środowiskiem, tj. z użyciem odnawialnych, nieszkodliwych materiałów i źródeł energii, przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej.

Program Czystszej Produkcji nie tylko znajduje zastosowanie w przemyśle, gdzie efekty ekonomiczne i ekologiczne opracowanych i wdrożonych projektów Czystszej Produkcji są bardzo wysokie, ale również w gminach, które wykazują duże zainteresowanie Programem Czystszej Produkcji.

Czystsza Produkcja daje możliwości zmiany dotychczasowego myślenia polegającego na podejmowaniu szerokich działań zmierzających do usuwania skutków i skupieniu się na działaniach zapobiegawczych, działaniach u źródła, które przynoszą zawsze największe efekty i satysfakcję, ponieważ usuwana jest przyczyna, a nie skutek.

Bardzo duże pole do popisu mają tu właśnie gminy, które na swoim terenie mogą podejmować wiele działań organizacyjnych stwarzających możliwości propagowania i stosowania zasad Czystszej Produkcji.

Zapobieganie poprzez produkty

Zapobieganie powstawaniu odpadów to problem związany również z produktami. Zmniejszanie ilości lub objętości odpadów musi uwzględniać wpływy, jakie produkt wywiera na środowisko w czasie jego trwania i użytkowania. Należy zapewnić, aby produkty wprowadzane na rynek, podczas wytwarzania, użytkowania i końcowego usuwania, w możliwie najmniejszym stopniu przyczyniały się do zwiększenia ilości lub szkodliwości odpadów albo do powstania zanieczyszczeń. Kampania "czystych produktów" musi angażować wytwórców i projektantów produktów na równi z konsumentami, wytwórcami odpadów.

W celu umożliwienia konsumentom uczestniczenia w tym procesie, należy dostarczyć im informacji o ekologicznej charakterystyce produktów i ich opakowań poprzez odpowiednie oznakowanie. Systemy znakowania ekologicznego są już stosowane
w niektórych państwach członkowskich, a w innych są przedmiotem badań.

Recykling i powtórne wykorzystanie

Najlepszym sposobem zapobiegania lub zmniejszania wszelkich niekorzystnych wpływów na środowisko po powstaniu odpadów jest ich recykling i/lub powtórne wykorzystanie; oznacza to ponowne wprowadzenie odpadów do właściwego obiegu
w gospodarce.

Na wybór metody postępowania będą wpływały różne kryteria; odpady mogą być poddane recyklingowi albo ostatecznemu usunięciu. Jeśli nie ma przepisów narzucających jedną lub drugą możliwość, wybór będzie zależał przede wszystkim od kosztów.

Zatem o wyborze formy powtórnego wykorzystania odpadów decydować będą względy ekonomiczne. Nie powinny one jednak przesłonić społeczno-gospodarczych
i środowiskowych skutków zrezygnowania z powtórnego wykorzystania lub recyklingu odpadów. Wszelkie oceny skutków odstąpienia od recyklingu odpadów i ostatecznego usunięcia poprzez składowania nie mogą być sprowadzone tylko do kosztów społecznych związanych z odpadami, które zwykle są trudne do dokładnego obliczenia w kategoriach ilościowych i różnią się znacznie w zależności od charakteru odpadów. Natomiast koszty przemysłowej obróbki i usuwania odpadów oraz działań z tym związanych, takich jak zbieranie, segregowanie i transport (koszty zewnętrzne) - są łatwe do oszacowania ilościowego. Ogólna ocena musi uwzględniać również rynki zbytu produktów uzyskanych
z recyklingu.

Recykling i powtórne wykorzystanie odpadów może odbywać się różnymi metodami, na przykład przez regenerację oraz odzyskanie surowców i energii w innej postaci. Wybór powinien uwzględniać cel, jaki stanowi zmniejszenie ilości odpadów oraz oszczędność surowców i energii.

Kampania tego rodzaju będzie w pełni skuteczna, jeżeli połączy się ją z zachętami materialnymi, jak zwrot kaucji za oddawane towary oraz ulgi podatkowe. Działania takie, utrzymane na odpowiednim poziomie, nie powinny w żadnych okolicznościach powodować dyskryminacji, ani też być nieproporcjonalne do wyznaczonego celu.

## 5.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

W celu wdrożenia działań w zakresie przebudowy sytemu gospodarki odpadami w Gminie Widawa konieczne będzie przeprowadzenie bardzo szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa, tak aby społeczeństwo zaakceptowało i wdrożyło system selektywnej zbiórki odpadów i zaprzestało praktyk wywożenia odpadów do lasu lub spalania ich we własnych piecach grzewczych.

Celem kampanii informacyjno – edukacyjnej jest stworzenie kontaktu ze społeczeństwem i przekazanie mu obrazu potrzeb, zachowań i celów, jakim jest reorganizacja i wdrożenie nowoczesnej gospodarki odpadami na terenie Gminy Widawa.

Założenia programowe

Strategia kampanii wynika bezpośrednio z przyjętego programu gospodarki odpadami dla całego terenu powiatu, którego realizacja powinna być prowadzona w sposób konsekwentny, bez nagłych zmian i zwrotów. Częste zmiany wywołują brak zaufania
do wspólnych działań, które z natury swojej mają charakter umowy społecznej pomiędzy władzami samorządowymi a społeczeństwem. Należy podkreślić, że przystąpienie
do programu edukacji, bez starannego przygotowania techniczno – organizacyjnego zaszkodzi wdrażaniu selektywnej zbiórki.

Program jest wdrażany sukcesywnie w miarę podejmowania konkretnych działań technicznych z nim związanych, po zabezpieczeniu wymaganych środków finansowych.

Zasadą powinno być wdrażanie programu, poczynając od „wytwórców odpadów”, u których rozdzielnie poszczególnych składników jest stosunkowo proste i nie wymaga dużych nakładów finansowych i technicznych.

Wprowadzenie i utrzymanie punktów selektywnego gromadzenia (zestawy pojemników) wymaga odpowiedniego przygotowania techniczno – propagandowego.

Podstawowe zasady kampanii

- Pracę ze społeczeństwem należy prowadzić równolegle z przygotowaniami i realizacją przedsięwzięć organizacyjno – technicznych programu selektywnego gromadzenia odpadów; szeroką akcję promocyjną należy prowadzić przed i w trakcie każdego etapu;

- Społeczeństwo powinno być szczegółowo informowane o podejmowanych działaniach;

- Zasadą akcji propagandowej winno być powtarzanie tego samego tematu w wielu różnych wariantach;

- Bardzo ważne jest rozpoczęcie edukacji społecznej od dzieci i młodzieży; dzieci uczą się łatwiej, łatwiej jest też wpływać na ich wrażliwość i emocje i wreszcie to właśnie dzieci najczęściej wynoszą śmieci;

- Pracy ze społeczeństwem nie należy ograniczać tylko do momentu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów. Powinna ona być kontynuowana i prowadzona w trakcie realizacji całego programu. Należy informować mieszkańców i chwalić ich za osiągnięcia, wykazywać popełniane błędy oraz stale przekonywać o korzyściach, jakie daje propagowany system zbiórki odpadów. Zaniechanie pracy ze społeczeństwem, zgodnie
z doświadczeniami innych krajów, powoduje spadek efektywności selektywnej zbiórki;

- Nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania systemu selektywnego gromadzenia odpadów jest ich utylizacja. Szczególnie ważne jest przedstawienie racjonalnego sposobu dalszego zagospodarowania wysegregowanych odpadów. Skrajnie negatywnym przykładem jest ponowne zmieszanie posegregowanych odpadów
na składowisku lub w czasie transportu;

- Należy prowadzić badania ankietowe, aby dowiedzieć się jaka jest wiedza na temat powodów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, efektów i trudności;

- W działaniach mających na celu wdrożenie systemu nieodzowna jest współpraca organizatorów (władz samorządowych) z firmami wywozowymi prowadzącymi selektywną zbiórkę odpadów.

Kierunki działania

Zadaniem kampanii edukacyjno – informacyjnej powinno być pełne wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu.

Dla pełnej realizacji celu proponowane są działania zmierzające w kilku zasadniczych kierunkach:

- Przekazanie podstawowych informacji o problemach gospodarki odpadami oraz
o założeniach programu selektywnej zbiórki i korzyściach ekologicznych wynikających
z jego wdrażania.

- Prowokowanie pożądanych zachowań proekologicznych, zmiana przyzwyczajeń poprzez uświadomienie mieszkańcom i wszystkim wytwórcom odpadów komunalnych konieczności wdrożenia systemu.

- Aktywizowanie firm wywozowych do udziału w programie oraz edukacja pracowników tychże firm, skierowana na zrozumienie zasad systemu, konieczności prawidłowego odbioru, wywozu i zagospodarowania surowców wtórnych.

- Oddziaływanie na grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, czyli pozyskiwanie grup wsparcia dla tworzenia sprzyjającego klimatu.

- Pobudzenie systemu kontroli społecznej jako formę edukacji koniecznej działającej nie tylko przez perswazję, ale także poprzez przymus.

- Stała analiza skutków wdrażania programu dla wyeliminowania błędów.

- Podtrzymywanie i wzmacnianie przychylnego nastawienia społeczności objętej systemem, także po wdrożeniu założonego programu gospodarki odpadami komunalnymi.

Kanały przekazywania informacji:

- broszura informacyjno – propagandowa,

- list – ulotka, sygnowana przez gospodarzy miasta, gminy, powiatu,

- ulotka z informacją o lokalizacji zestawów pojemników/ kontenerów,

- naklejki na pojemnikach z informacją co należy wrzucać do poszczególnych pojemników,

- ogłoszenia w prasie,

- praca z młodzieżą w szkołach i w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- edukacja młodzieży w ramach różnych programów ekologicznych,

- oddziaływanie grup wsparcia.

Zakończenie

Warunkiem powodzenia wszystkich działań jest maksymalne uwolnienie ich od wpływu polityki lokalnej – długofalowość kłóci się bowiem z możliwościami dyskontowania ich dla doraźnych celów politycznych.

Ze względu na niestabilny system polskiego prawa i szybkie tempo zmian gospodarczych, programy powinny być otwarte, podatne na dostosowywanie ich do realiów codzienności.

Niezwykle istotnym problemem jest praktyczne funkcjonowanie wolnokonkurencyjnej gospodarki w dziedzinie odpadów. Wszelkie formy zaawansowanych technik i rozwiązań organizacyjnych są kosztowniejsze od prostego wywozu zmieszanych odpadów na składowisko, zaś obecna praktyka prawna daje niewielkie możliwości wpływu na postawy wytwórców odpadów i firm wywozowych. Ten problem nie jest dostrzegany przez władze centralne i ustawodawcę.

Podkreślić należy znaczny stopień oczekiwań społecznych. Jak wynika z obserwacji oraz przeprowadzonych badań socjologicznych znaczna część mieszkańców jest skłonna ponieść pewien wysiłek po to, aby ich otoczenie było czyściejsze i bezpieczniejsze. Ten klimat społeczny należy wykorzystać. Dlatego też społeczna część strategii jest co najmniej tak samo ważna jak techniczna.

## 5.3. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

W chwili obecnej poza deklaracjami zawartymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz w Ustawie o odpadach nie ma żadnego mechanizmu zniechęcającego do składowania odpadów biodegradowalnych na składowiskach. Najprawdopodobniej podstawowym mechanizmem implementacji dyrektywy „składowiskowej" (1999/31/EC) do polskiego prawa będzie wprowadzenie rosnącej z roku na rok opłaty za składowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych na składowiskach. W Państwach Unii taka opłata, zwana podatkiem od składowania odpadów istnieje i wynosi średnio ok. 65 EURO za 1 Mg składowanych odpadów, co przy koszcie spalania wynoszącym średnio 75 EURO za 1 Mg powoduje, że składowanie odpadów staje się nieopłacalne ekonomicznie. Jednakże w chwili obecnej w Polsce takiego podatku nie ma i składowanie odpadów jest najtańszą metodą rozwiązania problemu.

Innym rozwiązaniem problemu byłoby przejęcie przez gminę od obywateli obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. W takiej sytuacji gmina dysponowałaby odpadami i pieniędzmi na ich unieszkodliwienie, pobranymi od mieszkańców. Pozwoliłoby to decydować gminie o modelu gospodarki odpadami na ich terenie. Niestety takie przejęcie obowiązków wymaga referendum gminnego, co jak pokazuje praktyka w Polsce, w dużych miastach nigdy nie kończy się sukcesem (zbyt mała frekwencja). Propozycja aby Rada Gminy mogła podjąć taką uchwałę nie znalazła ostatnio uznania w Parlamencie podczas głosowania tzw. „ustawy czyszczącej".

Stąd też w chwili obecnej nie ma mechanizmu, który mógłby ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach. W gminie ze względu na wiejski charakter nie prowadzi się zbiórki odpadów biodegradowalnych. W przyszłości planuje się proponowanie mieszkańcom wdrożenia systemu kompostowników przydomowych bądź kompostowanie frakcji organicznej wraz z osadami ściekowymi w projektowanej kompostowni.

## 5.4. Plan zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa
 z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że na terenie Gminy Widawa nie ma obiektów ani instalacji które muszą być zamknięte bądź zlikwidowane ze względu na nie spełnienie wymagań ochrony środowiska.

Składowisko odpadów w Chrustach zostało na wniosek zarządzającego składowiskiem (Wójt Gminy Widawa) zamknięte z dniem 31.12.2003r. decyzją Starosty Łaskiego nr OS.7645/O/32/2003 z dnia 07.11.2003r. Na składowisko to nie są aktualnie dowożone odpady. W latach 2004 2006 zostanie wykonane uszczelnienie czaszy składowiska oraz przeprowadzona będzie rekultywacja w kierunku zieleni.

## 5.5. Plan unieszkodliwiania PCB oraz dekontaminacji i unieszkodliwienia urządzeń zawierających PCB.

W kraju realizowany jest krajowy program likwidacji PCB z terminem zakończenia w 2010 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 51 (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r.,
a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Obecnie brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB na terenie gminy Widawa. W związku z tym na terenie gminy Widawa należy zinwentaryzować lokalizacje wszelkich instalacji zawierających PCB w mniejszej ilości niż 51 sztuk, opracować harmonogram ich usunięcia oraz przeprowadzić likwidacje i dekontaminacje urządzeń zawierających PCB (przede wszystkim transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB). Na chwile obecną brak jest danych odnośnie przygotowywania takiego harmonogramu. Do roku 2010 urządzenia zawierające PCB powinny zostać zlikwidowane i unieszkodliwione.

## 5.6. Przewidywany harmonogram realizacji działań w zakresie poprawy systemu gospodarki odpadami w gminy Widawa.

Dla zaproponowanych w pkt. 5. działań w zakresie przebudowy systemu gospodarki odpadami w Gminie Widawa oraz Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami proponuje się realizację następującego harmonogramu działań.

Tabela 48. Proponowany harmonogram działań w zakresie przebudowy systemu gospodarki odpadami w gminie Widawa.

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Objęcie mieszkańców efektywnym systemem zbiórki odpadów komunalnych | 2006 r |
|  | Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki opadów (tworzywa sztuczne, szkło), aby 1 punkt selektywnej zbiórki obsługiwał max 500 mieszkańców lub wprowadzenie workowego systemu selektywnej zbiórki | 2006 r |
|  | Wprowadzenie selektywnej zbiórki makulatury oraz metali w formie ogłaszanych szkołach gminnych | 2006 r |
|  | Budowa Gminnej Zbiornicy Odpadów | 2006 r |
|  | Wprowadzenie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych (np. baterie w ramach akcji w szkołach, medycznych poprzez wyposażenie aptek/przychodni w pojemniki) | 2006 r |
|  | Rekultywacja składowiska w Chrustach | 2004 - 2006 r |
|  | Likwidacja „dzikich wysypisk odpadów” | 2006 r |
|  | Badanie osadów ściekowych | 2004 - 2012 r |
|  | Wsparcie usuwania pokryć dachowych przez mieszkańców | 2004 - 2012 r |
|  | Rozważenie możliwości budowy kompostowni odpadów komunalnych i osadów ściekowych | 2008 r. |
|  | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (w tym poprzez kompostowanie przydomowe) | 2010 r. |
|  | Rozważnie budowy międzygminnej sortowni odpadów komunalnych | 2012 r. |
|  | Wdrożenie zbiórki przeterminowanych leków w placówkach służby zdrowia | 2006 r. |
|  | Wdrożenie systemu identyfikacji i likwidacji odpadów PCB na terenie Gminy Widawa (przede wszystkim transformatory i kondensatory z olejem zawierającym domieszkę PCB) | 2004 r. |
|  | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy | 2004 - 2012 r. |

## 5.7. Instytucje odpowiedzialne za realizację poprawy systemu gospodarki odpadami.

Podstawowymi instytucjami odpowiedzialnymi za przebudowę systemu gospodarki odpadami w Gminie Widawa są:

    - Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego,

    - Wojewoda Łódzki,

    - Starosta Powiatu Łaskiego,

    - Wójt Gminy Widawa.

# 6. Planowany system gospodarki odpadami komunalnymi.

W oparciu o przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną w Powiatowym planie gospodarki odpadami docelowo proponuje się wdrożenie na terenie powiatu łaskiego 
a tym samym na terenie Gminy Widawa systemu gospodarki odpadami obejmującego:

- Odzysk odpadów przemysłowych przydatnych do wykorzystania (tzw. surowców wtórnych) poprzez selektywną zbiórkę w miejscu powstawania oraz ich oczyszcanie, rozdział na frakcje i dystrybucję do odbiorców;

- Selektywne pozyskanie organicznych frakcji odpadów nadających się do biologicznej przeróbki i przetwarzania ich na pełnowartościowy kompost;

- Eliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i poddawanie ich oddzielnej procedurze unieszkodliwiania bądź dalszego wykorzystania;

- Kontrolowane składowanie odpadów nie nadających się wykorzystać lub unieszkodliwić w inny sposób, na składowiskach bezpiecznych dla środowiska.

System powinien również obejmować :

- Gminny Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych;

- Plac demontażu odpadów wielkogabarytowych - dla tego celu może być wykorzystany Gminny Punkt Zbiorki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych lub ewentualnie nowy obiekt, który powstanie przy sortowni, jeśli zostanie podjęta decyzja o jej budowie na terenie Powiatu Łaskiego;

- Punkt przeróbki odpadów budowlanych, który zostanie zlokalizowany w obrębie planowanej sortowni lub GPZOSiW, której podstawowym elementem będzie kruszarka wraz z systemem taśmociągów;

- Deponatory lub pojemniki do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowane na terenie GPZOSiW;

- Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w formie objazdowej zbiórki (tzw. wystawki);

- Zbiórkę odpadów medycznych pochodzenia komunalnego w wyznaczonych punktach w aptekach i przychodniach;

- Miejsce wywozu gruntu, ziemi z wykopów, na tereny które należy wyznaczyć
w obrębie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa;

- Sposób unieszkodliwienia padłych sztuk zwierząt- proponuje się zlecenie takiej usługi
Zakładowi Przetwórstwa Rolnego w Danielowie, który wykonuje usługi odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt po cenie 70 gr/kg. Gotowość do wykonania usługi jest płatna w wys. 300 zł. miesięcznie (rodzaj abonamentu).

Szczegółowy system dla poszczególnych rodzajów odpadów został omówiony poniżej

- Odpady zmieszane niesegregowane

Odpady komunalne zmieszane niesegregowane gromadzone będą w pojemnikach o pojemnościach: 0,12 i 0,24 m3 w budownictwie jednorodzinnym jako indywidualne wyposażenie nieruchomości. Stosowane będą jeszcze przez pewien okres tradycyjne pojemniki 110 l o przekroju cylindrycznym, ale zaleca się stopniowe odchodzenie od ich stosowania.

Odpady mogą być gromadzone również w kontenerach z klapami wsypowymi łatwo dostępnymi dla ludzi. Pojemności kontenerów zazwyczaj wynoszą 6-7-8-10-16 m3. jako uzupełnienie pojemników 1,1 m3 Kontenery ustawia się przy obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej, w zakładach produkcyjnych, na terenach otwartych - bazary, cmentarze itp. Kontenery winny być dostosowane do jednolitego systemu wymiennego współpracującego ze specjalistycznymi samochodami (zaleca się stosowanie normy DIN w tym zakresie).

Zakłada się, że odbiorem odpadów zmieszanych z terenu miasta zajmować się będą dotychczas funkcjonujące firmy wywozowe.

Odpady te następnie będą przewożone na składowisko odpadów zmieszanych, gdzie mogą być poddane procesom doczyszczania w sortowni odpadów zmieszanych i w ten sposób eliminowania frakcji drobnej która może być stosowana jako przesypka na składowisku oraz frakcji organicznej którą można zastosować do rekultywacji składowiska. Takie działanie eliminuje maksymalnie do 30 % ilości składowanych odpadów zmieszanych.

- Surowce wtórne gromadzone selektywnie

Surowce wtórne w tym odpady opakowaniowe gromadzone będą w odpowiednio oznakowanych pojemnikach (papier, szkło, tworzywa sztuczne) lub pojemnikach siatkowych.

Zaleca się następujące standardy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

- pojemnik zielony - na szkło kolorowe o pojemności 1,0- 2,5 m³,

- pojemnik biały - na szkło przezroczyste o pojemności 1,0- 2,5 m³,

- pojemnik niebieski - na papier i tekturę o pojemności 1,0- 2,5 m³,

- pojemnik żółty - na tworzywa sztuczne o pojemności 1,5 – 2,5 m³,

- pojemnik brązowy - na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 0,12– 0,24 m³,

- pojemnik szary - na pozostałe odpady o pojemności 1,1- 2,2 m³.

W zabudowie rozproszonej, na terenie zabudowy jednorodzinnej odpady gromadzone mogą być w kolorowych workach, zabudowywanych w formie zestawów wieszakowo-workowych.

Pięć kolorowych worków o pojemności 0.11 m³ każdy, zawieszanych jest na specjalnych wieszakach na terenie posesji w miejscach widocznych:

- worek biały - szkło przezroczyste,

- worek zielony - szkło kolorowe,

- worek żółty - tworzywa sztuczne,

- worek niebieski - złom metalowy, głównie puszki,

- worek czarny - pozostałe odpady.

Ze względu na stosowanie systemu wielopojemnikowego zmianom ulegnie system odbioru i transportu zgromadzonych surowców wtórnych:

  - podział odpadów na cztery grupy wiązać się będzie z koniecznością wykonywania odrębnych kursów śmieciarek lub samochodów kontenerów dla zebrania poszczególnych rodzajów odpadów;

  - do zbiórki i transportu makulatury i tworzyw sztucznych winna być wykorzystywana śmieciarka bezpylna z zagęszczaniem liniowym, co nie powoduje rozdrobnienia zawartych w nich surowców wtórnych lub samochód kontenerowiec;

  - zbiórki szkła dokonywać można przy użyciu śmieciarki bezpylnej z zagęszczaniem liniowym lub samochodu skrzyniowego;

  - do zadań firm wywożących surowce wtórne należeć będzie kontrola jakości zebranych surowców: surowce silnie zanieczyszczone kierowane winny być bezpośrednio na składowisko;

  - do zadań firm wywożących surowce wtórne należeć będzie kwalifikacja surowców i odpadów oraz kierowanie ich do odpowiedniej sekcji w GPZOSiW,

  - do obowiązku firm wywozowych należy wyposażenie usługobiorców indywidualnych właścicieli posesji w pojemniki i odpowiednie zestawy worków do selektywnej zbiórki odpadów (częściowa odpłatność, dzierżawa, użyczenie, itp.)

Surowce wtórne zebrane przez firmy wywozowe będą następnie kierowane do sortowni odpadów suchych w której nastąpi doczyszczenie i segregacja na taśmach sortowniczych.

Tak wysegregowane surowce wtórne będą odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.

- Odpady organiczne

W zakresie odpadów organicznych na terenie gminy przewidziano gromadzenie metodą kompostowania przydomowego z późniejszym zagospodarowaniem kompostu w obrębie posesji.

W przypadku wdrożenia zbiórki z zastosowaniem pojemników na odpady ulegające biodegradacji, do zbiórki i transportu bioodpadów wskazane będzie stosowanie śmieciarki bezpylnej bębnowej powodującej rozdrobnienie i wymieszanie zebranego materiału (wstępna homogenizacja) przeznaczonego do kompostowania.

Odpady organiczne z pojemników będą zagospodarowywane na płycie kompostowej w planowanej kompostowni odpadów organicznych, która powstanie na terenie Powiatu Łaskiego.

- Odpady wielkogabarytowe

Do zbierania odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon".

- Dostarczanie sprzętu do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem.

- Bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbierania sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbierania odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

- System wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Odpady te z uwagi na okresowość ich występowania w odpadach powinny być odbierane przez firmę wywozową, która ustali sposób ich gromadzenia i wywożenia w formie np. okresowych wystawek lub odbiór w dowolnym terminie na życzenie klienta. Mogą również być przekazywane przez mieszkańców do GPZOSiW. Do odbioru będą stosowane kontenery o pojemnościach 6-7-8-10-16 m3 dostosowane do jednolitego systemu wymiennego stosowanego na terenie miasta.

- Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych

Odpady te powinny być zbierane:

- w punktach gromadzenia odpadów np. przez ustawienie dodatkowo pojemnika obok zbiorników na surowce wtórne, lub w zbiornikach wielokomorowych przez wydzielenie przedziału na odpady niebezpieczne,

- na posesjach, w gospodarstwach domowych w specjalnych torbach w kolorze pomarańczowym lub czerwonym,

- poprzez placówki handlowe przez ustawienie specjalnych pojemników
w aptekach, sklepach fotograficznych, składach farb, na terenach stacji paliwowych itp.

- specjalistycznym sprzętem odbierającym odpady niebezpieczne – zależnie
od potrzeb: z indywidualnych posesji - 4 razy w roku, z placówek sieci handlowej - na żądanie.

Wzorcowy sposób przeprowadzania zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

1. Przeterminowane lekarstwa

Wobec faktu, iż zbiórka przeprowadzona powinna być przez sieć aptek, należy uzyskać zgodę ich właścicieli na umieszczenie w aptekach pojemników oraz uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, co do sposobu jej wprowadzenia. Następnie zakupić pojemniki. Na pojemniku lub w najbliższym jego otoczeniu umieścić informację o tym, co do pojemników należy wrzucać (tzn. leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków w opakowaniach oryginalnych lub luzem) oraz czego nie należy wrzucać (leków w postaci płynnej – butelki, aerozole, zużyte igły, strzykawki).

Zbiórka powinna być poprzedzona akcją informacyjną, plakatowaniem i ulotkowaniem miasta. Na odbiór i utylizację przeterminowanych lekarstw z aptek należy podpisać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą uprawnienia do tego rodzaju działalności.

Podobne procedury należy rozpocząć przy zbiórce baterii, świetlówek itp. Do współpracy należy włączyć placówki oświaty, stacje benzynowe, ZOZ-y, itp.

2. Baterie

Baterie mogą być odbierane w sieci handlowej prowadzącej ich sprzedaż, ale też w szkołach, stanowiąc element programu edukacyjnego dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

Do gromadzenia baterii w sklepach i w szkołach służyć mogą pojemniki z tworzywa sztucznego jak i specjalne pojemniki kartonowe dostarczone przez Organizację Odzysku. Natomiast w miejscach ogólnodostępnych służyć będą oznaczone pojemniki z napisem „zużyte baterie” wykonane z polietylenu ze specjalnym wieszakiem do mocowania na słupach lub ścianach.

3. Akumulatory

Gmina powinna zorganizować zbiórkę zużytych akumulatorów na poziomie detalicznym jak i w punktach odbioru odpadów niebezpiecznych, tj.:

- nawiązać współpracę z siecią handlową zajmującą się sprzedażą akumulatorów i wskazanie mieszkańcom punktów zbiórki akumulatorów,

- nawiązać współpracę ze stacjami benzynowymi i wskazać mieszkańcom punkty zbiórki akumulatorów,

- zapewnić mieszkańcom informacje w sprawie możliwości oddania zużytych akumulatorów ze wskazaniem miejsc i terminów zbiórki.

Do gromadzenia zużytych akumulatorów w punktach odbioru powinny służyć drewniane palety lub pojemniki kwasoodporne. Po skompletowaniu partii odpowiedniej wielkości, złom akumulatorowy należy przekazać bezpośrednio do zakładu utylizacji lub firmie zajmującej się odbiorem zużytych akumulatorów.

4. Odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry)

Świetlówki oraz termometry rtęciowe są bardzo podatne na stłuczenie szkła, wskutek czego rtęć wylewa się i wyparowuje do środowiska, zatruwając wodę i ziemię, a w konsekwencji ludzi i zwierzęta.

Z tego względu, system zbiórki i transportu wyeksploatowanych świetlówek 
i termometrów musi zapewnić ochronę przed stłuczeniem i dlatego proponuje się następujące alternatywne rozwiązania:

- przedsiębiorstwo obsługujące gospodarkę odpadami wystawia w rejonowej zbiornicy pojemniki dostosowane do rozmiarów świetlówek oraz pojemniki na termometry rtęciowe i jednocześnie informuje mieszkańców o możliwości składowania tych wyeksploatowanych wyrobów. Oprócz tego przedsiębiorstwo powinno raz w kwartale organizować zbiórkę tego rodzaju wyrobów bezpośrednio od mieszkańców. W tym celu w poszczególnych wsiach powinny być w ustalonych terminach rozstawione odpowiednie pojemniki (np. kartony) na świetlówki rtęciowe i termometry rtęciowe, które po napełnieniu będą transportowane do GPZOSiW. Po skompletowaniu odpowiedniej wielkości partii, świetlówki i termometry odwożone są do zakładów utylizujących;

- zużyte świetlówki rtęciowe odbierane są przez sieć handlową zajmującą się ich sprzedażą, a następnie transportowane do zakładów utylizujących;

- system oparty na donoszeniu odpadów przez mieszkańców do GPZOSiW – lub do sieci handlowej zajmującej się ich sprzedażą (W ramach organizacji systemu zapewnić należy właściwe warunki gromadzenia tych odpadów, a następnie transportu do zakładów utylizacji. Gromadzenie zużytych świetlówek musi zapewnić ochronę przed ich stłuczeniem. W celu zabezpieczenia przed stłuczeniem należałoby zużyte świetlówki wkładać do kartonowych opakowań producenta i dopiero tak zabezpieczone gromadzić w specjalnych pojemnikach, dostosowanych do wymiarów świetlówek. Po zgromadzeniu partii odpowiedniej wielkości odpady należy przetransportować do utylizacji);

- system oparty na współpracy z wytwórcami dużej ilości tych odpadów (zakładami przemysłowymi), do których zużyte świetlówki będą dostarczane celem przejściowego gromadzenia i dalszego transferu.

5. Odpady lakiernicze, rozpuszczalniki i opakowania po nich

Odpady te mogłyby być odbierane w sieci handlowej prowadzącej ich sprzedaż.

Opakowania po różnych środkach toksycznych, jak na przykład rozpuszczalnikach, pestycydach, farbach, lakierach, środkach impregnujących, występujące sporadycznie 
w gospodarstwach domowych w systemie wielopojemnikowym są zbierane do jednego worka lub pojemnika. Celowe jest zastosowanie pojemnika z kilkoma „kieszeniami”, co umożliwi selektywne składowanie niebezpiecznych odpadów. Pojemnik taki powinien tak być skonstruowany, aby dzieci nie mogły z niego wyciągnąć żadnego przedmiotu.

Zebrane w ten sposób odpady powinny być transportowane do GPZOSiW, gdzie ewentualnie są sortowane na poszczególne rodzaje (jeśli nie były zbierane selektywnie) i składowane do momentu uformowania odpowiedniej wielkości partii. Sortowanie przeprowadza się, gdy ostateczne unieszkodliwianie omawianych odpadów jest dokonywane w poszczególnych odmianach. W przypadku łącznego unieszkodliwiania wszystkich odpadów (np. przez spalanie) ich sortowanie jest zbędne.

6. Odpady odczynników chemicznych

Zagrożenie i sposób postępowania z tą grupą odpadów są podobne jak dla odpadów farb i lakierów oraz rozpuszczalników.

7. Zużyte/ przepracowane oleje

Mieszkańcy, jak również podmioty gospodarcze – w zależności od sytuacji – dowolnie wybierają punkty zbiórki przepracowanych olejów. Dla właścicieli samochodów miejscem przekazania przepracowanego oleju jest warsztat samochodowy lub stacja paliw. Zebrane przez te punkty przepracowane oleje jak i zużyte opakowania są dostarczane do zakładów zajmujących się ich regeneracją i utylizacją. Istnieje również możliwość wstawienia do GPZOSiW zbiornika na zużyte/ przepracowane oleje.

8. Odpady fotograficzne

Odpady fotograficzne powstające w gospodarstwach domowych, mimo iż powstają w małych ilościach, powinny być gromadzone selektywnie i dostarczane przez mieszkańców do punktów gromadzenia, tj.:

- odpadowe czynniki do punktów sieci handlu lub usług zajmujących się sprzedażą odczynników fotograficznych i filmów lub wykorzystujących je w swojej działalności,

- odpadowe klisze do przychodni zdrowia, w której wzorem aptek powinien być ustawiony oddzielny pojemnik.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie. Nad przestrzeganiem przepisów związanych z transportem towarów niebezpiecznych w firmach winien sprawować nadzór doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

6.1. Długoterminowy program strategiczny (12 lat) 2004- 2015.

W celu wdrożenia systemu gospodarki odpadami założonego w niniejszym programie, długoterminowy program strategiczny gospodarki odpadami na terenie Gminy Widawa powinien:

- dążyć do zmiany struktury organizacyjnej na bardziej efektywną w zarządzaniu gospodarką odpadami na terenie Gminy Widawa,

- dążyć do rozwoju systemu gospodarki odpadami i zmierzać w kierunku realizacji rozwiązań techniczno-technologicznych przedstawionych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

Zadania strategiczne w gospodarce odpadami do roku 2012 według PPGO przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 49. Zadania strategiczne w zakresie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

przewidywane do realizacji na lata 2008 – 2012.

| l.p. | Planowane zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| KONTYNUACJA ZADAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH |  |  |
|  | Kontynuacja i dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów | 2007 – 2012 |
|  | Kontynuacja i ulepszanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych (poprzez GPZOSiW i tzw. „wystawki”) | 2007 - 2012 |
|  | Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów | Zadania ciągłe |
|  | Badanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości wykorzystania ich do celów rolniczych | Zadania ciągłe |
|  | Dofinansowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryc dachowych | Zadania ciągłe |
|  | Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków w placówkach zdrowia | 2007 – 2012 |
|  | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Widawa | Zadania ciągłe |
| ZADANIA STRATEGICZNE |  |  |
|  | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (w tym poprzez kompostownie przydomowe) | 2010 |
|  | Rozważenie budowy kompostowni pryzmowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych | 2008 |
|  | Rozważenie budowy sortowni odpadów | 2012 |

### 6.1.1. Zmiana struktury organizacyjnej.

Dla osiągnięcia właściwego zarządzania gospodarką odpadami, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Wspólne działanie wszystkich gmin Powiatu Łaskiego w tym również Gminy Widawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

- Stworzenie regionalnego systemu utylizacji odpadów komunalnych;

- Gmina odpowiada za prawidłową gospodarkę odpadami na swoim terenie;

- Realizacja zdań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami realizowana poprzez jednostki własne lub powierzenie innym podmiotom na zasadach zezwoleń;

- Usługi związane ze zbieraniem odpadów należy powierzyć wybranym w drodze przetargu uspołecznionym lub prywatnym jednostkom organizacyjnym;

- Usługi komunalne powinny być odpłatne, a wielkość taryf określona w oparciu o zasadę samofinansowania działalności i eliminacji dotacji budżetowych;

- Opłaty winny być zróżnicowane, co pozwoli zachęcić mieszkańców do racjonalnych działań.

Wspólne działanie kilku gmin pozwoli w istotnym stopniu na obniżenie kosztów jednostkowych zagospodarowania odpadów. Związane to jest przede wszystkim z:

- pojawieniem się korzyści skali, pozwalają one jednocześnie na optymalne wykorzystanie powierzchni składowisk i zakładów przeróbczych;

- komasowaniem środków na inwestycje, co jest szczególnie istotne w sytuacji niezwykle kapitałochłonnych inwestycji, jakimi są nowe składowiska, kompostownie, sortownie itp.,

- podziałem ryzyka związanego przede wszystkim z koniecznością spłat kredytów i pożyczek,

- obniżeniem kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych.

Podstawowe powody współpracy to:

- większa dostępność dotacji, kredytów na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami dla kilku współpracujących gmin, niż dla jednej,

- stałe zaostrzanie się wymogów ochrony środowiska,

- intensywny postęp technologiczny obejmujący zarówno sferę technologii zbiórki odpadów, jak i ich przetwarzania,

- optymalizacja funkcjonowania obiektów według kryterium porównywania kosztów i korzyści.

Forma ta umożliwia znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych poprzez ich rozłożenie na większą liczbę partnerów. Również jednostkowe koszty eksploatacyjne ulegają zmniejszeniu dzięki efektowi skali - zwiększeniu rynku usług.

Umożliwia to stosowanie niższych cen. np. za składowanie odpadów. Na dużych obiektach łatwiejsze są działania chroniące środowisko, dzięki możliwości ich sfinansowania oraz zatrudnienia specjalistów branżowych.

### 6.1.2. System zbierania odpadów.

Dla Powiatu Łaskiego w tym również Gminy Widawa proponuje się następujący kompleksowy system gospodarki odpadami obejmujący:

- selektywne gromadzenie odpadów w systemie wielopojemnikowym (w tym workowy) z zastosowaniem systemu „u źródła" i kompostowania przydomowego jako podstawowego sposobu gromadzenia odpadów „bio”,

- eliminowanie ze strumienia odpadów ich składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej procedurze unieszkodliwiania bądź utylizacji,

- kompostowanie wydzielonej frakcji organicznej i odpadów zielonych,

- segregowanie strumienia odpadów suchych,

- kontrolowane deponowanie pozostałości na składowisku.

Zaproponowany wariant systemu gospodarki odpadami został omówiony w rozdziale 6. i zapewnia z jednej strony jak najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury przy najniższym poziomie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji, z drugiej natomiast prezentuje rozwiązania na dobrym, sprawdzonym poziomie techniki, które skutecznie zabezpieczą środowisko przed ujemnym oddziaływaniem odpadów.

#### 6.1.2.1. Gromadzenie odpadów.

Systemem zbierania objęte będą:

- odpady zmieszane niesegregowane

Odpady komunalne zmieszane niesegregowane gromadzone będą w pojemnikach o pojemnościach: 0,12, 0,24, 1,10 m3 i pojemniki KP-7.

- surowce wtórne gromadzone selektywnie

Surowce wtórne gromadzone będą w odpowiednio oznakowanych pojemnikach (papier, szkło, tworzywa sztuczne) lub pojemnikach siatkowych.

Zaleca się następujące standardy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

- pojemnik zielony - na szkło kolorowe o pojemności 1,0- 2,5 m³,

- pojemnik biały - na szkło przezroczyste o pojemności 1,0- 2,5 m³,

- pojemnik niebieski - na papier i tekturę o pojemności 1,0- 2,5 m³,

- pojemnik żółty - na tworzywa sztuczne o pojemności 1,5 – 2,5 m³,

- pojemnik brązowy - na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 0,12– 0,24 m³,

- pojemnik szary - na pozostałe odpady o pojemności 1,1- 2,2 m³,

W zabudowie rozproszonej, odpady gromadzone będą w pięciu kolorowych workach, zabudowanych w formie zestawów wieszakowo-workowych o pojemności 0.11 m³ każdy, zawieszanych na specjalnych wieszakach na terenie posesji w miejscach widocznych:

- worek biały - szkło przezroczyste,

- worek zielony - szkło kolorowe,

- worek żółty - tworzywa sztuczne,

- worek niebieski - złom metalowy, głównie puszki,

- worek czarny - pozostałe odpady.

- odpady organiczne

W zakresie odpadów organicznych na terenie gminy przewidziano gromadzenie metodą kompostowania przydomowego z późniejszym zagospodarowaniem kompostu w obrębie posesji.

  - odpady wielkogabarytowe

Odpady te z uwagi na okresowość ich występowania w odpadach powinny być odbierane przez firmę wywozową, która ustali sposób ich gromadzenia i wywożenia w formie np. okresowych wystawek lub odbiór w dowolnym terminie na życzenie klienta. Mogą również być przekazywane przez mieszkańców do GPZOSiW. Do odbioru będą stosowane kontenery o pojemnościach 6-7-8-10-16 m3 dostosowane do jednolitego systemu wymiennego stosowanego na terenie gminy.

  - odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych

Odpady te powinny być zbierane:

  - w punktach gromadzenia odpadów np. przez ustawienie dodatkowo pojemnika obok zbiorników na surowce wtórne, lub w zbiornikach wielokomorowych przez wydzielenie przedziału na odpady niebezpieczne,

  - na posesjach, w gospodarstwach domowych w specjalnych torbach w kolorze pomarańczowym lub czerwonym,

  - poprzez placówki handlowe przez ustawienie specjalnych pojemników 
w aptekach, sklepach fotograficznych, składach farb, na terenach stacji paliwowych itp.,

  - specjalistycznym sprzętem odbierającym odpady niebezpieczne- zależnie 
od potrzeb, z indywidualnych posesji - 4 razy w roku, z placówek sieci handlowej - na żądanie.

#### 6.1.2.2. Nowe obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie gminy nie jest planowane wybudowanie nowych instalacji unieszkodliwiania odpadów. Planowane jest rozważanie możliwości budowy międzygminnej sortowni i kompostowni na terenie Powiatu Łaskiego.

## 6.2. Krótkoterminowy program działań (4 lata) 2004- 2007.

### 6.2.1. Zapobiegnie powstawaniu i ograniczenie wytwarzania odpadów.

Zapobieganie powstawaniu odpadów może być realizowane poprzez:

- stosowanie czystych technologii produkcji,

- zapobieganie poprzez produkty,

- recykling i powtórne wykorzystanie.

Zapobieganie powstawaniu odpadów zostało szczegółowo omówione w punkcie 5.

### 6.2.2. Program działań edukacyjnych.

Program działań edukacyjnych został szczegółowo omówione w punkcie 5.

### 6.2.3. Gromadzenie odpadów.

#### 6.2.3.1. System gromadzenia odpadów.

System gromadzenia odpadów został szczegółowo przedstawiony w planie długoterminowym.

#### 6.2.3.2. Nowe obiekty odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie gminy nie jest planowane wybudowanie nowych instalacji unieszkodliwiania odpadów.

## 6.3. Harmonogram działań krótkoterminowych i długoterminowych projektowanego systemu gospodarki odpadami dla Gminy Widawa.

Tabela 50. Harmonogram działań krótkoterminowych i długoterminowych projektowanego systemu gospodarki odpadami dla Gminy Widawa.

| l.p. | Rodzaj działania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekultywacja składowiska w Chrustach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzenie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Likwidacja „dzikich wysypisk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych 100% mieszkańców Gminy Widawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów (1 pkt na 500 mieszkańców) i wprowadzenie zbiórki metali i makulatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Badanie jakości komunalnych osadów ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie działań mających na celu usuwanie odpadów zawierających azbest prowadzonych przez mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach i przychodniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edukacja ekologiczna społeczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie raportu z wykonania GPGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizacja GPGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontynuacja zadań krótkoterminowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontynuacja i dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontynuacja i ulepszenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Likwidacja „dzikich wysypisk” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Badanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości wykorzystania ich do celów rolniczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dofinansowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryć dachowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków w placówkach zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Widawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIA STRATEGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wprowadzenie selektywnej zbiórki opadów organicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozważenie możliwości budowy kompostowni międzygminnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozważenie możliwości budowy międzygminnej sortowni odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. Harmonogram i szacunkowe koszty wdrożenia projektowanego systemu gospodarki odpadami oraz możliwości pozyskania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Widawa.

## 7.1. Przewidywane zadania do realizacji w planowanym systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Widawa na lata 2004-2015 (Harmonogram).

Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami w gminie Widawa obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim :

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego
i przyszłościowego systemu gospodarki odpadami,

- wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów,

- opracowania programów likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających substancje niebezpieczne, np. PCB),

- propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- inicjowania konieczności wdrażania w przedsiębiorstwach zasad wprowadzania bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji,

- zintensyfikowanie kontroli realizacji programów gospodarki odpadami w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą,

- zaplanowanych przedsięwzięć, edukacji i szkolenia, szczególnie w zakresie zmian
w prawodawstwie i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia związane z:

- rozszerzenie segregacji odpadów u źródła,

- zbiórką i segregacją odpadów niebezpiecznych,

- dotowaniem usuwania odpadów azbestowych,

- likwidacja dzikich wysypisk a właściwie „niezorganizowanego zaśmiecania lasu”.

Aby podejmowane działania pozainwestycyjne i inwestycyjne przyniosły wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne muszą one być w pełni zgodne z działaniami sprecyzowanymi w m. in. Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Łaskiego

W tabelach poniżej przestawiono niezbędne do zrealizowania w gminie Widawa przedsięwzięcia (lata 2004-2007) oraz (lata 2007-2012) wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację, okresem realizacji, szacunkowymi kosztami oraz potencjalnymi źródłami ich finansowania.

Tabela 51. Zestawienie kosztów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych PGO (tabela).

| Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące |  | Lata realizacji |  |  | Koszty w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |  | 2006 |  | 2007 |  |  |  |  |
| Koszty inwestycyjne Gminy Widawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów do 100% w roku 2007 | gmina, Podmioty gospodarcze |  | 2004-2007 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | GFOŚIGW, środki własne gmin |  |
| Rozszerzanie segregacji odpadów u źródła (z zakupem pojemników) | gmina |  | Zadanie ciągłe |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 45 |  | 40 |  | GFOŚIGW, budżety gmin |  |
| Budowa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych | gmina |  | Zadanie ciągłe |  | - |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | PFOŚiGW, GFOŚIGW, środki własne gmin |  |
| Wprowadzenie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | gmina |  | Zadanie ciągłe |  | - |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych | gmina |  | Zadanie ciągle |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 12 |  | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, programy pomocowe |  |
| Dotowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryć dachowych | gmina |  | zadanie ciągłe |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW |  |
| Likwidacja dzikich wysypisk leśnych | gmina |  | zadanie ciągłe |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | GFOŚiGW |  |
| Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Chrustach | gmina |  |  |  | - |  |  |  | 200 |  | 300 |  |  |  | NFOŚiGW, WFOŚiGW |  |
| Monitoring składowiska w Chrustach | gmina |  | Zadanie ciągłe |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | gmina |  |
| Dotowanie unieszkodliwiania padłych zwierząt | gmina |  | Zadanie ciągłe |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | GFOŚIGW |  |
| Suma |  |  |  |  | 105 |  |  | 370 |  |  | 489 |  | 184 |  | 1148 |  |

*** w ramach możliwości gminy kwoty wymienione w tabeli mogą być zwiększone według potrzeb,.

| Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Lata realizacji | Koszty w tys. zł |  |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 | 2006 |  | 2007 |  |  |
| Koszty nie inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zebranie informacji z terenu gminy nt. wykonania planu | Gmina | 2007 | - | - |  | - |  | bkd |  |  |
| Opracowanie raportu z wykonania PGO | Gmina | 2005 i 2006 | -- | 5 |  | 5 |  | -- | GFOŚiGW |  |
| Ocena stopnia wykonania PGO | Gmina | 2005, 2007 | - | bkd |  | - |  | bkd |  |  |
| Weryfikacja PGO - na lata 2008-2015 | Gmina | 2007 | -- | -- |  | -- |  | 20 | GFOŚiGW |  |
| Współpraca przy opracowaniu Wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | Gmina | 2003 - 2004 | bkd | - |  | - |  | - |  |  |
| Współpraca przy realizacji przez zarząd województwa cyklu szkoleniowego dla uczestników procesu eliminacji PCB | Gmina | 2003 - 2004 | bkd | - |  | - |  | - |  |  |
| Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | bkd | bkd |  | bkd |  | bkd |  |  |
| Działania uświadamiające (selektywna zb. surowców wtórnych, bioodpadów, kompostowanie przydomowe) | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | GFOŚIGW, PFOŚiGW |  |
| Przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | GFOŚIGW, PFOŚiGW |  |
| Rozprowadzenie ww. materiałów | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | GFOŚIGW, PFOŚiGW |  |
| Organizacja szkoleń i konferencji dotyczących gospodarki odpadami | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | 10 | 10 |  |  | 15 | 15 | GFOŚIGW, PFOŚiGW |  |
| Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych | Gmina, Starostwo Powiatowe, Organizacje pozarządowe | Zadanie ciągłe | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | PFOŚiGW, Budżet gminy |  |
| Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła | Gmina | Zadanie ciągłe | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | GFOŚiGW |  |
| Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOSiGW |  |
| Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów | Gmina, Firmy wywozowe | 2003-2004 | bkd | - |  |  | - | - |  |  |
| Wdrażanie ww. systemu kontroli | gmina | Od 2004 | bkd | bkd |  |  | bkd | bkd |  |  |
| Urealnienie cen za przyjęcie odpadów na składowiska | Gmina, Zarządcy składowisk | 2003-2004 | bkd | - |  |  | - | - |  |  |
| Inwentaryzacja „dzikich wysypisk" | Gmina | Zadanie ciągłe | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | środki własne gmin |  |
| Opracowania programów likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających PCB), | Gmina, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe | -- | -- |  |  | -- | -- |  |  |
| Zbadanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości ich wykorzystania do celów rolniczych | Zarządzający oczyszczalnią | 2007 | - | 2 |  |  | - | 2 | GFOŚiGW |  |
| Opracowanie planu inwentaryzacji ilości i rodzajów odpadów sanitarnych, przeprowadzenie inwentaryzacji i opracowanie zebranych informacji | Gmina, Starostwo Powiatowe, Placówki Służby Zdrowia | 2005 | - | 5 |  |  | - | 10 | GFOŚIGW, PFOŚiGW |  |
| Uwzględnianie wprowadzania bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji przy wydawaniu zezwoleń na wytwarzanie i unieszkodliwianie odpadów | Gmina, Starosta, WIOŚ | Zadanie ciągłe | bkd | bkd |  |  | bkd | bkd |  |  |
| Egzekwowanie realizacji zaleceń wydawanych w zezwoleniach | Gmina, Starosta, WIOŚ | Zadanie ciągłe | bkd | bkd |  |  | bkd | bkd |  |  |
| Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania właściwego postępowania z odpadami przemysłowymi | Mieszkańcy, Organizacje pozarządowe, Gmina | Zadanie ciągłe | bkd | bkd |  |  | bkd | bkd |  |  |
| Zintensyfikowanie kontroli realizacji programów gospodarki odpadami w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą | WIOŚ | Zadanie ciągle | bkd | bkd |  |  | bkd | bkd |  |  |
| Suma |  |  | 47 | 54 |  |  | 52 | 79 |  |  |

Tabela 52. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i poza inwestycyjnych w latach 2008 – 2015 dla Gminy Widawa.

| 2008/2015 | Działania | tys. zł | Łącznie (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontynuacja i dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów | 18 | 468 |
|  | Kontynuacja i ulepszenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych | 80 |  |
|  | Likwidacja „dzikich wysypisk” | 30 |  |
|  | Badanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości wykorzystania ich do celów rolniczych | 10 |  |
|  | Dofinansowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryć dachowych | 30 |  |
|  | Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków w placówkach zdrowia | 20 |  |
|  | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Widawa | 20 |  |
|  | Wprowadzenie selektywnej zbiórki opadów organicznych | 60 |  |
|  | Rozważenie możliwości budowy kompostowni międzygminnej | 100 |  |
|  | Rozważenie możliwości budowy międzygminnej sortowni odpadów | 100 |  |

## 7.2. Szacunkowe koszty wdrożenia Planu gospodarki Odpadami Gminy Widawa
w latach 2004-2015.

W oparciu o bilanse przedstawione w punkcie 7.1. koszty implementacji Programu Gospodarki Odpadami Gminy Widawa w latach 2004 - 2012 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 53. Koszty implementacji PGO w latach 2004 - 2015 (w tys. zł ).

| Rok | Łącznie |
| --- | --- |
| 2004 | 105 |
| 2005 | 370 |
| 2006 | 489 |
| 2007 | 184 |
| 2004-2007 | 1148 |
| 2008 | 78 |
| 2009 | 97 |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 200 |
| 2012 | 200 |
| 2007-2012 | 468 |

## 7.3. Możliwości pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Widawa.

Wszystkie opisane zadania wymagać będą znacznych nakładów finansowych. Koszt realizacji jest w chwili obecnej bardzo trudny do oszacowania, ze względu na brak szczegółowych harmonogramów i kosztorysów realizacji. Należy przyjąć, że większość 
z wymienionych zadań finansowana będzie z następujących źródeł:

- fundusze własne gmin,

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dotacje w ramach Ekofunduszu,

- kredyty bankowe,

- dotacje w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji
i preferencyjnych pożyczek dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczeniedla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

Najkorzystniejszą formułą dla działań w sferze ekologii jest powiatowy fundusz ochrony środowiska oferujący rzeczywistą pomoc w formie dotacji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW
są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych
w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego.

NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na:

- edukację ekologiczną,

- przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter,

- monitoring,

- ochronę przyrody,

- ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych,

- ochronę przed powodzią,

- ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne,

- zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń,

- utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych,

- profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie
ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu
są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych
na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem działania Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Pomoc finansowa Funduszu przeznaczona jest dla podmiotów realizujących zadania proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, fundacji i stowarzyszeń.

Fundusz może przeznaczać posiadane środki na udzielanie preferencyjnych pożyczek, dotacji oraz dopłat do kredytów komercyjnych przyznawanych przez banki.

Środki Funduszu stanowią uzupełnienie środków własnych Wnioskodawcy. Dofinansowanie zadań w formie pożyczki nie może przekroczyć 70 %, a w przypadku dotacji 50% wysokości kosztów realizacji zadania, określonych przez Fundusz na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku zadań z zakresu:

- promocji i edukacji ekologicznej o zasięgu wojewódzkim,

- ochrony przyrody i krajobrazu oraz edukacji ekologicznej, realizowanych na terenach chronionych w parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody i in. oraz obiektach proponowanych do ochrony,

- działalności wydawniczej propagującej ochronę przyrody.

Fundusz, może obniżyć udział własny Wnioskodawcy do wysokości 20% wartości kosztorysowej zadania.

Fundusz przyznaje dofinansowanie w formie dotacji, w szczególności na:

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- monitoring środowiska,

- ochronę przyrody i krajobrazu oraz na zadania związane ze zwiększeniem lesistości województwa,

- ochronę przed powodzią, retencję, budowle hydrotechniczne,

- ekspertyzy, badania naukowe , upowszechniania ich wyników w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- działania polegające na zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym
z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów
z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami
i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art. 407) przeznacza się 
na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także 
na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów;

- 50 % wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy;

- 20 % wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska;

- realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów;

- wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów 
i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować w najbliższych latach.

Ekofundusz

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50 %, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą,
10 % redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10 % długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska. Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu (www.ekofundusz.org.pl) mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe.

Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu 
z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50 %, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80 %.

Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe).

Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menedżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green eąuity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym.

Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menedżerską. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

Programy pomocowe Unii Europejskiej

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych stosownie do standardów europejskich,

- transfer know-how.

CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami. W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą tez firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wyników, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się
na poziomie ok. 35 %. Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać
w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Programy bilateralne

Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których możliwe było uzyskanie wsparcia zarówno na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. Założeniem wszystkich tych programów była intensywna pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

Krajami udzielającymi tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja
i inne. Po wygaśnięciu strategii pomocy obejmującej najczęściej okres do 2000 r., większość tych krajów podjęła decyzję o całkowitym zaniechaniu lub stopniowym zmniejszaniu rozmiaru i zakresu tego rodzaju współpracy z Polską. Np. Szwecja nie przewidziała w ogóle nowych projektów i wspierania dodatkowych sektorów. Możliwe jest uruchamianie tylko małych projektów komplementarnych z działaniami w tych obszarach, które już wcześniej były finansowane przez stronę szwedzką.

W dalszym ciągu można ubiegać się jeszcze o wsparcie ze strony Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA), wspierającej gminy polskie np. we wdrażaniu selektywnej zbiórki materiałów (dostawy kontenerów itp.), nie mniej program pomocy dla Polski kończy się także w grudniu 2003 roku.

Informacji na temat programów ISPA i bilateralnych udziela m.in. NFOŚiGW,
ul. Konstruktorska 3a, Warszawa lub Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
ul. Bagatela 14, Warszawa.

Fundusze strukturalne i Fundusz spójności

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straci możliwość korzystania
z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska.

Trudno dziś powiedzieć, na jakich zasadach będą funkcjonować te fundusze po wejściu Polski do Unii Europejskiej (zapowiadane jest ich przeobrażenie), niewątpliwie jednak nadal będą pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Unia Europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne
i Fundusz Spójności. Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR).

Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. 
Z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym 
z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez część środowiskową Funduszu Spójności – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE) oraz inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Leasing

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który
za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji
w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt
za uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Organizacje odzysku i organizacje recyklerów

Stosunkowo nowym źródłem finansowania są organizacje odzysku gromadzące środki z opłat produktowych za opakowania. Organizacje te wspierają system recyklingu odpadów opakowaniowych dofinansowując różne jego ogniwa (np. RekoPol gminy, PSR recyklerów, Eko-Punkt firmy komunalne), a także wspierając działania edukacyjne i promocyjne.

Inne źródła finansowania

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko 
np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu, trafiające do budżetu państwa, będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu 
(Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638) - weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.)

- depozyty ekologiczne - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi 
w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia 
(Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639) - weszła z dniem 1 stycznia 2002 r.).

- cena za przyjęcie odpadów na składowisko.

8. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

## 8.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

### 8.1.1. Zadania gminy.

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2.1.).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

1) Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

2) Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

3) Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości orz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

4) Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

5) Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

6) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

7) Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Władze gminne odpowiedzialne są za postępowanie ze wszystkimi odpadami powstającymi na terenie gminy, tj. za ich zbieranie, usuwanie i unieszkodliwianie. Obowiązujące przepisy prawne, przydzieliły gminom zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenach objętych ich właściwością.

Działalność gmin w zakresie ochrony środowiska przed odpadami winna polegać przede wszystkim na uwzględnieniu tego rodzaju zadań w programach gospodarczych i w planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie na zapewnieniu ich realizacji poprzez sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się na ich terenie. Nadzór ten obejmuje sprawy gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów, budowy składowisk, zasad działalności komunalnych i prywatnych przedsiębiorstw oczyszczania, ustalania częstotliwości i sposobu wywozu odpadów.

Tak więc podstawowe funkcje działania Gminy w dziedzinie gospodarki odpadami można podzielić na 3 grupy:

Funkcje eksploatacyjne, sprowadzające się do zapewnienia świadczenia usług związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów przez organizację własnych form działalności gospodarczej lub zlecanie wykonywania tych usług.

Funkcje planowania i rozwoju, których zadaniem jest podejmowanie działań inwestycyjnych, związanych z rozwojem gospodarki odpadami na terenie gminy.

Funkcje zarządzania i kontroli.

Podział ten wynika z zasady unikania konfliktu interesów, dla dobra podejmowanych decyzji, w zakresie swoich kompetencji. Funkcje wymienione w punktach mogą być łączone, mieszczą się one bowiem razem w pojęciu strategii zarządzania gospodarką odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny, powiatowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów 
i wydatków tego funduszu.

### 8.1.2. Zadania powiatów.

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz. U .nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:ochrony środowiska, utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych.

Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Zakres kompetencji starosty:

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,

- udzielenie zgody na zamknięcie składowiska lub wydzielonej jego części,

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Opisany zakres ma miejsce za wyjątkiem przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska, dla których organem właściwym jest wojewoda.

### 8.1.3. Samorząd województwa.

Samorząd województwa:

Określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę jego rozwoju określając m.in.:

- zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,

- zasady kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego;

Oraz wykonuje określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim, m.in. w zakresie ochrony środowiska.

Zarząd Województwa:

Wydaje decyzje administracyjne określające np. wysokość opłat za umieszczenie odpadów na składowisku w razie niedopełnienia przez wytwarzającego odpady obowiązku uiszczenia w terminie wymaganej opłaty lub złożenia w tym przedmiocie nierzetelnej informacji.

Prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia wpływów z opłat i kar pieniężnych stanowiących dochody NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych.

Przyjmuje informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla tego terenu.

## 8.2. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami.

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że każdy plan będzie mieć charakter ponad lokalny.

## 8.3. Aktualizacja i modyfikacja planów.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Organy wykonawcze poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

## 8.4. Raportowanie wdrażania planów.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportów z postępów we wdrażaniu Planów Gospodarki Odpadami.

## 8.5. Wskaźniki monitorowania efektywności planu.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tabela poniżej) zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 54. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami.

| L.p. | Wskaźnik |
| --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach % |
| 4 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych % |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca x rok |
| 6 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych % |
| 7 | Ilość zebranych materiałów, które poddano recyklingowi % |

| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| --- | --- |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) liczba/opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, liczba/opis |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:

Rodzaj i częstotliwość pozyskiwanych informacji wymaganych do określenia wskaźników przedstawiona jest w tabeli.

Tabela 55. Rodzaj i częstotliwość pozyskiwanych informacji wymaganych do określenia wskaźników.

| Wyszczególnienie | Rodzaj danych | Forma | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Punkty źródłowe danych |  |  |
| Firmy wywozowe | - zestawienie podpisanych umów - ilość, rodzaj odebranych odpadów i punkty dostaw (miejsca wywozu) - stwierdzone nieprawidłowości w stosunku do postanowień regulaminu | informacja | kwartalna |
| Firma zbierająca surowce | - ilość zebranych surowców w poszczególnych źródłach - miejsca dostaw | informacja | kwartalna |
|  | Jednostki uczestniczące |  |  |
| Wydziały ochrony . środowiska urzędu gminy współpracujących w ramach systemu | - stwierdzone naruszenia wymagań ochrony środowiska przez jednostki - wykonawców usług - terminy, zakres akcji informacyjnej | informacja | w zależności od potrzeb |
| Wydziały Finansowe w gminie | - ewidencja właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) | informacja | w zależności od potrzeb |

Niezbędnym elementem systemu monitoringu jest ulokowanie centrum danych w strukturze organizacyjnej gospodarki odpadami, do którego spływałyby informacje z poszczególnych firm i jednostek tworzących system. Może to być realizowane w ramach wydziału Starostwa Powiatowego.

Przykładowy zakres monitoringu przedstawiono powyżej.

Gromadzenie danych powinno odbywać się w systemie oprogramowania komputerowego (na bazie ogólnodostępnych oprogramowań uniwersalnych, np. Microsoft Office, lub oprogramowania zleconego dla potrzeb danej gminy). Na podstawie spływających raportów możliwe byłoby:

- śledzenie przepływu strumieni grup odpadów z poszczególnych źródeł,

- określanie producentów odpadów (osób fizycznych i prawnych) nie objętych systematyczną zbiórką odpadów, dla których należałoby zastosować procedurę administracyjną,

- określanie efektywności stosowanych rozwiązań,

- formułowanie wniosków co do wpływu przyjętych rozwiązań i procedur na osiągane efekty (np. wpływ akcji edukacyjnej na osiągane efekty zbiórki surowców),

- formułowanie wniosków co do zakresu koniecznych korekt systemu,

- śledzenie efektywności ekonomicznej rozwiązań, formułowanie wniosków i postulatów w tym zakresie,

- przygotowywanie rocznych raportów w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie.

- przekazywanie danych, sugestii, wniosków dla organów decyzyjnych (zarząd gminy, Rada Gminy).

Materiały przygotowane w omawianej komórce organizacyjnej byłyby podstawą decyzji podejmowanych na szczeblu rady, zarządu miasta, w zakresie modyfikacji i zmian struktur organizacyjnych i technologicznych.

9. Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko.

I. Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, ze zm.).

II. Wykonana prognoza ma charakter ogólny i dotyczy oceny zmian oddziaływania na środowisko w wyniku rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi jako całości. Opiera się głównie na ocenie zmniejszania lub eliminacji określonych emisji zanieczyszczeń do środowiska w efekcie zasadniczych zmian gospodarowania odpadami, tj.:

- podjęcia prób minimalizacji wytwarzania odpadów,

- wprowadzenia na szerszą skalę selektywnej zbiórki określonych użytkowych frakcji odpadów do odzysku,

- selektywnej zbiórki i recyklingu organicznego odpadów biologicznie rozkładalnych,

- wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich wydzielenia do unieszkodliwiania w odrębnych instalacjach,

- mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów przed składowaniem,

- składowania odpadów wcześniej przekształconych biologicznie lub termicznie.

III. W trakcie realizacji prognozy nie stwierdzono istotnych braków literaturowych, które w zasadniczy sposób ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. Podczas opracowania prognozy natrafiono jednak na powszechnie znane trudności metodyczne. Zaliczyć do nich należy głównie brak metod opracowania prognoz do dokumentów strategicznych jakimi są plany gospodarki odpadami (podobnie jak programy ochrony środowiska), a także np. jednoznacznie określonych brak metod określających odporność przyrodniczą terenu w odniesieniu do transportu samochodowego.

IV. Analizując zawartość, główne cele Planu oraz jego powiązanie z innymi dokumentami stwierdzono, że zawartość Planu jako dokumentu odpowiada wymaganiom, jakie ustawa o odpadach stawia planom gospodarki odpadami. W ramach prac nad planem gospodarki odpadami, uwzględniono w nim te elementy, które są zgodne z planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego oraz powiatu łaskiego. W szczególności, bezpośrednio wiążące dla Planu są ustalenia planu powiatowego.

V. Plan bierze pod uwagę i akceptuje cele ochrony środowiska przed odpadami wyznaczone w dyrektywach UE oraz w dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym – tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. - Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 (II Polityka Ekologiczna Państwa). W szczególności cele te dotyczą:

- osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i odpadów poużytkowych,

- zmniejszenia, w określonych ilościach i terminach, zawartości substancji organicznej w odpadach komunalnych do składowania,

- zapewnienia sortowania i przetworzenia wszystkich odpadów przed składowaniem.

VI. Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w PGO na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z likwidacją dzikich składowisk odpadów komunalnych,

- poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów ze względu na wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych technik.

- ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowanym zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych,

- w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zbierania odpadów komunalnych w gminie należy prognozować także poprawę warunków środowiska wiejskiego,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne.

VII. Warunkiem zmniejszenia obciążeń poszczególnych elementów środowiska jest realizacja zadań, przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia celów przyjętych w projekcie Planu gospodarki odpadami. Określone w projekcie Planu zadania i przedsięwzięcia w znacznym stopniu ograniczają uciążliwości dla środowiska różnego typu odpadów prowadząc do polepszenia stanu poszczególnych składników środowiska. Projekt planu gospodarki odpadami stwarza możliwość poprawy sytuacji w tej dziedzinie poprzez realizację szeregu działań m.in. likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów, inwestycje takie jak: oczyszczalnia ścieków, utwardzenie dróg w celu umożliwienia dojazdu śmieciarce.

VIII. W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów należy oprócz działań edukacyjnych i nakierowanych na kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, duży nacisk położyć na wszędzie tam, gdzie to możliwe zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku (współpraca szczególnie z obiektami handlowymi). W związku z rozwojem nowych technologii produkcji opakowań biodegradowalnych możliwe będzie w perspektywie najbliższych kilku lat podjęcie rynkowych prób zastąpienia plastikowych i styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami biodegradowalnymi.

IX. Projekt Planu gospodarki odpadami nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z Gminy Widawa.

X. W Projekcie planu gospodarki odpadami przyjęto sposób organizacji i zasady monitoringu systemu, który - jak słusznie podkreślono – musi być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze województwa, a także planami wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp. Założenie jest poprawne pod względem merytorycznym, ale jego realizacja w początkowym okresie natrafi na znaczne trudności z powodu braku lub nie realizowania w pełni monitoringu zadań wynikających z wymienionych wyżej dokumentów. Prawidłowo także założono, że zaproponowana w projekcie Planu lista wskaźników monitorowania efektywności Planu nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. Wyróżniono dwie grupy wskaźników: stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko oraz świadomości społecznej. Można zaproponować jeszcze cały szereg innych wskaźników (mierników realizacja założeń i zadań Planu), które stanowić będą (zgodnie z przyjętym założeniem w projekcie Planu) bardzo dobry system sprawozdawczości w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, np.:

- całość wydatków poniesionych na gospodarowanie odpadami,

- ilość terenów przeznaczonych na realizację zadań, przedsięwzięć określonych 
w projekcie planu gospodarki odpadami,

- procent odpadów przetwarzanych i powtórnie wykorzystanych,

- ilość wytwarzanych i składowanych odpadów (czy faktycznie następuje zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach)

- ilość wytworzonych przemysłowych i komunalnych odpadów stałych,

- ilość odpadów z gospodarstw domowych przypadających na 1 mieszkańca,

- wydatki poniesione na gospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- powierzchnia ziemi skażona przez odpady niebezpieczne,

- ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów w ciągu roku,

- ilość odpadów przyjętych na składowiska,

- ilość powstających punktów zbiórki odpadów (w tym punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych).

XI. Realizacja planu winna podlegać co dwa lata ocenie, a sprawozdanie z tej oceny przedłoży radzie gminy Widawa, Zarząd Gminy. Plan wymaga aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wynika z tego, że plan gospodarki odpadami nie jest dokumentem opracowywanym jednorazowo, lecz podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji. W szczególności niezbędne jest monitorowanie osiągania celów założonych w Planie.

# 10. Bibliografia.

- „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa”,

- „Prognoza oddziaływania na środowisko", BPPWŁ, Łódź, 2002,

- „Raporty o stanie środowiska w województwie łódzkim", WIOŚ, WOŚ
UW, WFOŚiGW, Łódź, 2000 – 2002,

- „Krajowy Program Gospodarki Odpadami”, Min. Środowiska, W-wa 2002 ,

- „Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego”,

- „Powiatowy Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łaskiego”,

- Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu Gmin/Powiatów, Min. Środ. W-wa 2002,

- „Strategia rozwoju Gminy Widawa ",

- „Strategia rozwoju Powiatu Łaskiego",

- „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem
perspektyw na 2007 - 2010", Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002,

- „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 -
2010", Rada Ministrów, Warszawa, listopad, 2002,

- „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006”; Ministerstwo
Środowiska, Warszawa, 2000,

- „Zbiór przepisów praw, tom XVII „Prawo ochrony środowiska", Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa, 2002,

- „Poradnik gospodarowania odpadami”- Zespół autorów pod redakcją 
dr Krzysztofa Skalmowskiego, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o.

- „Gospodarka odpadami”. Edward Kempa

- „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi” pod redakcja prof. dr hab. inż. Marii Żygadło, Poznań 2001,

- Gospodarka odpadami na terenach wiejskich-poradnik, „Inżynieria pro-eko", 
W-wa 1996,

- „Regionalna Gospodarka Odpadami”, Z. Jakubczyk, Jerzy Lichon, A.Pastusiak, Fundusz Współpracy, W-wa 1998.

# 11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Plan gospodarki odpadami Gminy Widawa został opracowany zgodnie
z polityką ekologiczna państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego.

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że Gmina Widawa prowadzi systemowe działania organizacyjne i inwestycyjne w tym zakresie.

Odpady komunalne są odbierane z nieruchomości przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa takie jak EKO - REGION Sp z. o.o. i wywożone na istniejące składowisko odpadów w Dylowie w gminie Pajęczno.

Rozwinięty jest także system segregacji odpadów obejmujący szkło, tworzywa sztuczne.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy zgodnie z założeniami z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

W oparciu o przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną docelowo proponuje się wdrożenie na terenie Gminy Widawa systemu gospodarki odpadami obejmującego:

- Odzysk odpadów przemysłowych przydatnych do wykorzystania (tzw. surowców wtórnych) poprzez selektywną zbiórkę w miejscu powstawania oraz ich oczyszczanie, rozdział na frakcje i dystrybucję do odbiorców;

- Selektywne pozyskanie organicznych frakcji odpadów nadających się do biologicznej przeróbki i przetwarzania ich na pełnowartościowy kompost;

- Eliminowanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i poddawanie ich oddzielnej procedurze unieszkodliwiania bądź dalszego wykorzystania;

- Kontrolowane składowanie odpadów nie nadających się wykorzystać lub unieszkodliwić w inny sposób, na składowiskach bezpiecznych dla środowiska.

Na terenie Gminy Widawa nie planuje się budowy sortowni odpadów a także nowej kompostowni odpadów ale w latach późniejszym może być rozważana taka ewentualność.

Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in.

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów realizowane poprzez:

- stosowanie czystych technologii produkcji,

- zapobieganie poprzez produkty,

- recykling i powtórne wykorzystanie.

- Program działań edukacyjnych którego celem będzie stworzenie kontaktu 
ze społeczeństwem i przekazanie mu obrazu potrzeb, zachowań i celów, jakim jest reorganizacja i wdrożenie nowoczesnej gospodarki odpadami na terenie gminy Widawa.

- Rozbudowę istniejącego systemu gospodarki odpadami.

Dla zadań krótko i długoterminowych opracowano harmonogram rzeczowo -finansowy uwzględniający nakłady finansowe w poszczególnych latach, źródła finansowania oraz partnerów do realizacji poszczególnych zadań.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska, przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych.

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości odpadów odzyskanych wywiezionych i unieszkodliwionych oraz miernikach zawartych 
w dokumentach krajowych i wojewódzkich. Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.