- Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu gaśniczego                     Załącznik Nr 2

- na podwoziu z napędem uterenowionym

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie mniejsza niż 14.000 kg i nie większa niż dopuszczalna masa całkowita podwozia podana w świadectwie homologacji. |  |  |
| 2. | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia zgodnie z pkt 3 , - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %) |  |  |
| 3. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." |  |  |
| 4. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową., umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. - Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu; - Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy |  |  |
| 5. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 250 kW. |  |  |
| 6. | - maksymalna wysokość całkowita - maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 3300 mm - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów. |  |
| 7. | Stały napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej tylnej oraz międzyosiowego, na tylnej osi podwójne koła. |  |  |
| 8. | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej, min.14 kW/1000 kg. |  |  |
| 9. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrzna kabiny |  |  |
| 10. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.. - fotele (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych spełniających warunki mocowania zawarte w pkt. 32. |  |  |
| 11. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V |  |  |
| 12. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 13. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet. |  |  |
| 14. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głosnikiem |  |  |
| 15. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 16. | Minimalny prześwit podwozia 250 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia |  |  |
| 17. | Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień , min. 25° |  |  |
| 18. | Kąt natarcia –należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu – nie mniejszy niż 23° |  |  |
| 19. | Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu |  |  |
| 20. | Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu |  |  |
| 21. | Kolor : - elementy podwozia – czarne, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000 |  |  |
| 22. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m |  |  |
| 23. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h |  |  |
| 24. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3% |  |  |
| 25. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| 26. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |  |
| 27. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C |  |  |
| 28. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny |  |  |
| 29. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy |  |  |
| 30. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 31. | Ogumienie uniwerslane, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) |  |  |
| 32. | Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia na pojeździe. |  |  |
| 33. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop.. masie całkowitej do 3.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 34. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy |  |  |
| 35. | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS |  |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza : |  |  |
| 1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z deflektorem o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270 | Wydajność działka min. 2400 dm3/min |  |
| 3. | Drabina do wejścia na dach.. |  |  |
| 4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki |  |  |
| 5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, - w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek |  |  |
| 6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu |  |  |
| 7. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |  |
| 8. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |  |
| 9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 10. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza |  |  |
| 11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |  |
| 12. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny - pojemność 5 m3 - nadciśnienie testowe 20 kPa |  |  |
| 13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, -wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazd. |  |  |
| 14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim |  |  |
| - 15. | Autopompa dwuzakresowa - o wydajności min. 2400 l/min - przy ciśnieniu 0.8 MPa - głębokości ssania 1.5 m Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. : Q = 250 l/min. Przy ciś. 4 Mpa |  |  |
| 16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |  |
| 17. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. |  |  |
| 18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, -zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę umożliwiającą zwijanie węża (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła, np. elektryczny, pneumatyczny). |  |  |
| 19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - czterch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno-pianowego | . |  |
| 20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s |  |  |
| 22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika |  |  |
| 23. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| 24. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automat. zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 25. | Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% , w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| 26. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, i modyfikatorów. |  |  |
| 27. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów |  |  |
| 28. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C., działający niezależnie od pracy silnika |  |  |
| 29. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 30. | W przypadku gdy aparaty są przewożone w części zabudowy , muszą one być zamocowane na stelażu umożliwiając samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ze stelaża. | Dotyczy aparatu powietrznego dowódcy i kierowcy |  |
| 31. | Fotele dla czterech członków załogi muszą być wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów umożliwiające: -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w trakcie hamowania pojazdu)., - zakładanie aparatów w pozycji siedzącej, - możliwość wstawienia oparć, gdy aparaty nie są przewożone, |  |  |
| 32. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 6.5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie. Podłączenie elektryczne do agregatu o mocy 2,2 kVA, dostarczonego przez zamawiającego. |  |  |
| 33. | Samochodów wyposażony we wciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 5t wyposażoną w linę o długości min. 30 m. |  |  |

III. Sprzęt, na który należy przewidzieć miejsce oraz mocowania w pojeździe, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi KG PSP CNBOP dla

tego typu pojazdów.

IV. Informacje dodatkowe

Do oferty należy dołączyć:

1.Rysunki poglądowe (boki, przód, tył oraz dach pojazdu) z wymiarami,

2.Schemat układu wodno-pianowego

3. Świadectwo homologacji podwozia

4. Certyfikat lub Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd.