Nr referencyjny: RIK.271.3.2022.DK

Załącznik Nr 1  do SWZ

# Opis techniczny

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

# DOT. SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

# I WYPOSAŻENIA KOPARKO-ŁADOWARKI

| I | Wymagania minimalne parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1. | Producent pojazdu |
| 2. | Marka, model |
| 3. | Rok produkcji ( wymagany 2021 lub 2022 ) |
| 4. | Fabrycznie nowa koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym |
| 5. | Silnik wysokoprężny turbodoładowany spełniający wymagania normy europejskiej w zakresie emisji spalin Stage IV o mocy znamionowej netto minimum 75 kW oraz pojemności max 4 l. |
| 6. | Masa eksploatacyjna maszyny min 8900 kg |
| 7. | Długość transportowa maszyny do 6,00m |
| 8. | Napęd koparko – ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś |
| 9. | Rozmiar kół jezdnych: przód 28”, tył 28” |
| 10. | Przednia oś wychylna, obie osie skrętne – trzy tryby skrętu, |
| 11. | Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym w obu osiach |
| 12. | Średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca po zewnętrznym śladzie opon do 3,7 m |
| 13. | Skrzynia biegów typu „Power Shuttle” z minimum 4 synchronizowanymi biegami do przodu i tyłu, |
| 14. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry |
| 15. | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z podkładkami gumowymi |
| 16. | System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania |
| 17. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 165 litrów i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar |
| 18. | Błotniki kół przednich i tylnych |
| 19. | Skrzynia narzędziowa |
| 20. | Główny wyłącznik prądu zasilania |
| 21. | Kabina operatora, wyciszona i zamknięta, z klimatyzacją i ogrzewaniem, z podgrzewanym fotelem obrotowym o pneumatycznej amortyzacji drgań, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu wewnątrz kabiny do 75 dB |
| 22. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów z korkiem wlewu zamykanym na klucz |
| 23. | Kabina wyposażona w wycieraczki szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczami, lusterka wsteczne, gumowe dywaniki na podłodze |
| 24. | Reflektory robocze (przednie i tylne), fabrycznie zamontowane na dachu kabiny operatorskiej |
| 25. | Osłony tylnych świateł |
| 26. | Pomarańczowa lampa ostrzegawcza, zamontowana na dachu kabiny |
| 27. | Radio zamontowane fabrycznie |
| 28. | Wyposażenie składające się z: gaśnicy stabilnie przymocowanej, trójkąta ostrzegawczego, podstawowy zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej, apteczki pierwszej pomocy, oraz instrukcji obsługi w języku polskim |
| II | Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki |
| 1. | Pojemność łyżki ładowarki minimum 1 m3, szerokość łyżki do 2,45 m |
| 2. | Wysokość wysypu przy maksymalnym kącie zrzutu minimum 2,8 m |
| 3. | Udźwig na pełnej wysokości minimum 3800 kg |
| 4. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka |
| 5. | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ amortyzacji łyżki ładowarkowej |
| 6. | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania |
| 7. | Łyżka ładowarkowa montowana na szybkozłącze hydraulicznie wypinana, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 4 w 1 |
| 8. | Widły do palet zamontowane na szybkozłączu ładowarkowym |
| 9. | Pług do odśnieżania w układzie „V” min 2,8m montowany na szybkozłącze ładowarkowe |
| III. | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki |
| 1. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |
| 2. | Łyżka koparkowa montowane na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm |
| 3. | Łyżka koparkowa montowane na szybkozłącze koparkowe o szerokości 400 mm |
|  | Łyżka skarpowa montowane na szybkozłącze koparkowe o szerokości 1500 mm |
| 4. | Głębokość kopania minimum 5.75m |
| 5. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,9 m |
| 6. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni |
| 7. | Posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego |
| 8. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |
| 9. | Siła skrawania na łyżce koparkowej min. 5,9 daN |